zPENGGUNAAN JALUR DALAM MULTIPATH ROUTING SECARA PROPORSIONAL BERDASARKAN KEBUTUHAN BANDWIDTH PENGGUNA PADA SOFTWARE DEFINED NETWORKING

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:

Muhamad Miftahur Ridhoilah

NIM: 155150200111174

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

# PERSETUJUAN

PENGGUNAAN JALUR DALAM MULTIPATH ROUTING SECARA PROPORSIONAL BERDASARKAN KEBUTUHAN BANDWIDTH PENGGUNA PADA SOFTWARE DEFINED NETWORKING

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :

Muhamad Miftahur Ridhoilah

NIM: 155150200111174

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

| Dosen Pembimbing I Achmad Basuki, S.T, M.MG, Ph.D NIP: 19741118 200312 1 002 | Dosen Pembimbing II Kasyful Amron, S.T, M.Sc NIP. 19750803 200312 1 003 |
| --- | --- |

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Informatika

Tri Astoto Kurniawan, S.T, M.T, Ph.D

NIP: 19710518 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 Mei 2020

Muhamad Miftahur Ridhoilah

NIM: 155150200111174

# PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur atas semua rizki, nikmat, berkah, bantuan, dan panduan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan penelitian ini. Banyak kesalahan yang dihadapi Penulis yang tanpa kehadiran-Nya Penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berperan besar dalam penyelesain penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka adalah

- Kedua orang tua Penulis yang selalu mendukung dan mendo’akan penulis.

- Bapak Achmad Basuki, S.T, M.MG, Ph.D dan Bapak Kasyful Amron, S.T, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Teman seperjuangan (Azzu, Rizaldy, Agus, Rino, Vito, Fikar, Arka, Luthfi, Fadil, Sisco, Greg, dan Dani) yang sudah memberikan dukungan, bantuan dan kenangan selama penulis menumpuh perkuliahan.

- Bapak Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, M.T, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya Malang (UB) yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan penelitian.

- Bapak Tri Astoto Kurniawan, S.T, M.T, Ph.D selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika FILKOM UB yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik Penulis butuhkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Kemudian, Penulis dapat dihubungi dalam alamat surel yang tertera di bawah.

Malang, 11 Mei 2020

Penulis

m.miftahurr@gmail.com

ABSTRAK

Muhamad Miftahur Ridhoilah, Penggunaan Jalur Dalam Multipath routing Secara Proporsional Berdasarkan Kebutuhan Bandwidth Pengguna pada Software Defined Networking

Pembimbing: Achmad Basuki, S.T, M.MG, Ph.D dan Kasyful Amron, S.T, M.Sc

Multipath routing adalah teknik routing yang menggunakan jalur lebih dari satu untuk melakukan pengiriman data dalam jaringan. Penggunaan multipath routing memunculkan masalah pembagian trafik jaringan yang tidak proporsional. Pada jaringan dengan bandwidth jalur yang berbeda, pembagian trafik jaringan secara rata dapat menyebabkan bottleneck di salah satu jalur sehingga terjadi penurunan kinerja dalam pengiriman data. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan mekanisme penggunaan jalur yang mengatur distribusi trafik jaringan secara proporsional dengan demand (kebutuhan bandwidth pengguna) dan ketersediaan bandwidth jalur. Nilai kebutuhan bandwidth pengguna didapatkan dengan memantau trafik jaringan dari pengguna sedangkan nilai ketersersedian bandwidth jalur didapatkan dengan memantau nilai pemakaian bandwidth jalur. Pemantauan dari nilai yang dibutuhkan dilakukan dengan SFlow-rt. Kemudian nilai hasil pemantauan digunakan sebagai bobot jalur (bucket weight) untuk mengatur distribusi trafik jaringan dengan fitur group action OpenvSwitch. Pengujian dari sistem menghasilkan pengiriman data yang menyesuaikan dengan demand dan ketersedian bandwidth. Hasil distribusi trafik jaringan menunjukkan penggunaan jalur yang melihat demand dan mengutamakan jalur dengan ketersedian bandwidth yang besar. Waktu respons dari sistem dalam merubah distribusi trafik jaringan berubah sesuai dengan nilai polling dari SFlow. Nilai polling 1 menghasilkan range waktu respons antara 1 detik sampai 3 detik. Nilai polling 3 menghasilkan range waktu respons antara 1 detik sampai 5 detik. Nilai polling 10 menghasilkan range waktu respons antara 14 detik sampai 16 detik dengan kemungkinan tidak terjadi perubahan distribusi trafik meskipun demand bernilai besar.

Kata kunci: Multipath routing, distribusi trafik jaringan, proportional, bandwidth, bucket weight

ABSTRACT

Muhamad Miftahur Ridhoilah, Multipath Routing with Bandwidth Proportional of Paths Utilization in Software-Defined Networking

Supervisors: Achmad Basuki, S.T, M.MG, Ph.D and Kasyful Amron, S.T, M.Sc

Multipath routing is a routing method that uses more than one path for transferring data in Network. Using multipath routing can cause not proportional traffic distribution. In a network with different bandwidth, evenly distributed traffic can cause a drop in data transfer performance because of the bottleneck in one of the available paths. This paper proposes a system that controls traffic distribution according to the value of demand (traffic from the user) and path unused bandwidth. The system uses SFlow-rt to monitor the value of demand and path unused bandwidth and uses group action feature of OpenvSwitch to distribute the traffic. The values from SFlow will be used to calculate the weight of all available paths that control traffic distribution. The test result shows traffic distribution that considers the value of demand and prioritizes path with more unused bandwidth. The system response time that change traffic distribution is effected by the value of SFlow polling. If the value of SFlow polling is 1, then system response time is in range of 1 to 3 seconds. If the value of SFlow polling is 3, then system response time is in range of 1 to 5 seconds. If the value of SFlow polling is 10, then system response time is in range of 14 to 16 seconds with a chance of no change in traffic distribution even the value of demand is high.

Keyword: Multipath routing, traffic distribution, proportional, bandwidth, bucket weight

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii

PRAKATA	iv

ABSTRAK	v

ABSTRACT	vi

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR TABEL	ix

DAFTAR GAMBAR	x

BAB 1 Pendahuluan	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Identifikasi Permasalahan	2

1.3 Rumusan Masalah	3

1.4 Tujuan	3

1.5 Manfaat	3

1.6 Batasan Masalah	3

1.7 Sistematika Pembahasan	4

BAB 2 Landasan Kepustakaan	5

2.1 Kajian Pustaka	5

2.2 Dasar Teori	8

2.2.1 Software Defined Networking (SDN)	8

2.2.2 OpenFlow	9

2.2.3 OpenvSwitch	10

2.2.4 Multipath routing	11

2.2.5 Perangkat Pendukung	11

BAB 3 Metodologi Penelitian	14

3.1 Analisis Kebutuhan	15

3.2 Perancangan	16

3.2.1 Perancangan Lingkungan Uji	16

3.2.2 Perancangan Multipath routing	18

3.2.3 Perancangan Pengujian Kinerja	20

3.3 Pengujian dan Pembahasan	21

3.3.1 Pengujian Distribusi Trafik Jaringan	22

3.3.2 Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur	23

3.4 Penarikan Kesimpulan	23

BAB 4 Implementasi	24

4.1 Implementasi Lingkungan Uji	24

4.2 Implementasi Multipath routing	25

4.2.1 Implementasi Mekanisme Topologi Learning	25

4.2.2 Implementasi Mekanisme Pencarian Jalur	26

4.2.3 Implementasi Mekanisme Pembagian Trafik Jaringan	27

4.3 Implementasi Pengujian Kinerja	31

4.3.1 Distribusi Trafik Jaringan	31

4.3.2 Waktu Respons Pemilihan Jalur	33

BAB 5 Pembahasan Hasil Pengujian	35

5.1 Distribusi Trafik Jaringan	35

5.2 Waktu Respons Pemilihan Jalur	37

BAB 6 Kesimpulan	42

DAFTAR REFERENSI	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Tabel Tipe Group entry	10

Tabel 3. 1 Tabel Parameter Uji	21

Tabel 3. 2 Tabel Skenario Pengujian	22

Tabel 4. 4 Perintah dengan Topologi Learning	25

Tabel 4. 5 Pseudocode Implementasi Mekanisme Pencarian Jalur	26

Tabel 4. 6 Pseudocode Implementasi Mekanisme pemantauan Trafik jaringan	28

Tabel 4. 7 Pseudocode Implementasi Mekanisme Pemilihan jalur	29

Tabel 4. 8 Perintah Iperf3 untuk Pengujian Distribusi Trafik Jaringan	32

Tabel 4. 9 Perintah BWM-NG Iperf3 untuk Pengujian Distribusi Trafik Jaringan	32

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Distribusi Trafik Jaringan	32

Tabel 4. 11 Perintah Iperf3 untuk Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur	33

Tabel 4. 12 Perintah BWM-NG untuk Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur	33

Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Waktu Respons	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambaran Arsitektur dari SDN	8

Gambar 2. 2 SFlow-rt	12

Gambar 3. 1 Diagram Alur Tahapan Penelitian	14

Gambar 3. 2 Rancangan Topologi	17

Gambar 4. 1 Topologi	24

Gambar 4. 2 Koneksi dari Topologi Jaringan	25

Gambar 5. 1 Hasil Distribusi Trafik Jaringan Skenario 2	35

Gambar 5. 2 Hasil Distribusi Trafik Jaringan Skenario 3	36

Gambar 5. 3 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 1)	38

Gambar 5. 4 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 3)	39

Gambar 5. 5 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 10)	40

# Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang dari penelitian. Ulasan dari latar belakang berisi masalah yang muncul dalam penggunaan multipath routing dan solusi yang diajukan dalam penelitian. Selain latar belakang, pendahuluan berisi pertanyaan yang muncul untuk menyelsaikan masalah yang muncul dari latar belakang, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan dari masalah dan sistematika pembahasan dari penelitian. [kurang panjang]

## Latar Belakang

Peningkatan jumlah aplikasi jaringan meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan pengiriman data yang efisien. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengiriman data adalah penggunaan skema pengiriman multipath routing dengan software defined networking (SDN). Multipath routing adalah teknik routing yang menggunakan jalur lebih dari satu untuk melakukan pengiriman data (Gorranson, et. al., 2017). Jaringan dapat menghindari terjadinya congestion di sebuah jalur saat pengiriman data dengan menggunakan skema multipath routing. Jaringan dengan skema multipath routing menghasilkan throughput pengiriman data yang lebih tinggi dibanding jaringan dengan singlepath routing (Chiang, et. al., 2017).

Masalah yang muncul karena penggunaan multipath routing adalah pembagian trafik jaringan yang tidak proporsional. Kasus pembagian trafik jaringan yang tidak proporsional dapat terjadi pada jaringan dengan bandwidth jalur yang berbeda menggunakan skema equal cost multipath routing (ECMP). Pada ECMP, trafik jaringan dibagi secara rata jika terdapat dua atau lebih jalur terbaik dengan nilai yang sama (RFC 2992, 2000). Pembagian secara rata pada jalur yang memiliki bandwidth berbeda dapat menyebabkan bottleneck saat pengiriman data.  Bottleneck terjadi karena jalur dengan bandwidth yang rendah mendapatkan beban trafik jaringan yang lebih besar daripada bandwidth jalur.

Salah satu solusi dari pembagian trafik jaringan yang tidak proporsional adalah penggunaan bobot jalur (Wirawan, et. al., 2018). Dengan memberikan bobot terhadap jalur, jalur yang digunakan untuk pengiriman data akan sesuai dengan bobot dari jalur yang sudah ditentukan sehingga trafik jaringan terbagi sesuai dengan bobot dari jalur. Namun, pemobobotan jalur pada penelitian Wirawan masih bersifat statis. Kenyataannya, beban trafik jaringan dan kondisi jalur pada jaringan tidak bersifat statis. Beban trafik jaringan berubah sesuai dengan beban trafik jaringan dari pengguna, sedangkan kondisi jalur berubah sesuai penggunaan dari jalur. Oleh karena itu, Wirawan menyarankan untuk menggunakan bobot yang dinamis. Bobot yang dinamis dapat membagi trafik jaringan secara proporsional.

Untuk membagi trafik jaringan dengan lebih proporsional, penelitian ini mengusulkan sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang diatur. Penggunaan jalur diatur dengan memberikan bobot pada jalur secara dinamis berdasarkan demand dan ketersedian bandwidth dari jalur. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sistem multipath routing dapat membagi demand secara proporsional sesuai dengan ketersediaan bandwidth jalur yang berubah-ubah, sehingga tidak terjadi kelebihan beban trafik jaringan di jalur yang memiliki ketersediaan bandwidth kecil.

## Identifikasi Permasalahan

Penggunaan multipath routing memunculkan masalah pembagian trafik jaringan dalam pengiriman data. Pembagian trafik jaringan yang tidak proporsional dengan ketersedian bandwidth sebuah jalur dapat menimbulkan bottleneck dalam pengiriman data. Contohnya adalah beban trafik jaringan yang lebih besar daripada bandwidth sebuah jalur. Salah satu solusi yang sudah ada adalah pemberian bobot statis terhadap sebuah jalur, sehingga jalur dengan bobot lebih besar akan lebih sering digunakan untuk mengirimkan data daripada jalur dengan bobot yang kecil. Akan tetapi, beban trafik jaringan dan kondisi jalur pada jaringan tidak bersifat statis. Beban trafik jaringan berubah sesuai dengan beban trafik jaringan dari pengguna, sedangkan kondisi jalur berubah sesuai penggunaan dari jalur.

Untuk membagi trafik jaringan dengan lebih proporsional, penelitian ini mengusulkan sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang diatur. Penggunaan jalur diatur dengan memberikan bobot pada jalur secara dinamis berdasarkan demand dan ketersedian bandwidth dari jalur. Dalam penelitian ini, demand adalah kebutuhan bandwidth pengguna yang ditunjukkan oleh nilai beban trafik jaringan dari pengguna. Pada kondisi demand yang rendah (dapat dilayani dengan 1 jalur), pengiriman data dilakukan dengan jalur yang memiliki ketersedian bandwidth terbesar. Pada kondisi demand yang tinggi (tidak bisa dilayani dengan 1 jalur), pengiriman data dilakukan dengan semua jalur yang ditemukan dengan rasio pembagian trafik jaringan yang mengikuti ketersediaan badwidth jalur.

Sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang diatur akan diuji kinerja distribusi trafik jaringan dalam pengiriman data dan waktu respons pemilihan jalur pengatur penggunaan jalur terhadap perubahan demand. Distribusi trafik jaringan dilihat dari rata-rata throughput dari port keluaran, sedangkan waktu respons dilihat dari waktu saat terjadi peningkatan throughput dalam pengiriman data. Pengujian dari sistem dilakukan dengan lingkungan uji SDN yang dibuat dengan emulasikan dengan mininet.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

Bagaimana implementasi sistem multipath routing yang membagi trafik jaringan secara proporsional sesuai ketersedian bandwidth jalur?

Bagaimana sistem multipath routing membagi trafik jaringan yang proporsional?

Bagaimana kinerja sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang diatur?

## Tujuan

Pembagian trafik jaringan secara rata oleh multipath routing pada jaringan dengan bandwidth jalur yang berbeda-beda dapat menyebabkan bottleneck saat proses pengiriman data. Bottleneck dapat terjadi karena jalur dengan bandwidth yang kecil mendapatkan beban trafik jaringan yang lebih besar daripada bandwidth yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membagi beban trafik jaringan pada multipath routing secara proporsional sesuai dengan kebutuhan bandwidth pengguna dan ketersediaan bandwidth dari jalur.

## Manfaat

Penelitian ini menghasilkan implementasi multipath routing dengan penggunaan jalur sesuai dengan demand dan bandwidth jalur. Harapannya, penelitian ini dapat menghasilkan alternatif solusi untuk pemilihan jalur di SDN multipath routing. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran tentang multipath routing pada SDN dan menunjukkan salah satu cara optimasi yang dapat dilakukan terhadap skema multipath routing yang sudah ada.

## Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

- Penelitian dilakukan dengan emulasi jaringan SDN dengan mininet versi 2.2.2.

- Framework controller SDN yang digunakan adalah Ryu versi 4.15.

- Tool yang digunakan untuk memantau jaringan adalah SFlow-rt manager.

- Pengiriman data di jaringan SDN dilakukan dengan iperf3 berupa pengiriman data TCP.

- Parameter yang digunakan untuk menguji kinerja adalah penggunaan jalur dalam pengiriman data dan waktu respons pemilihan jalur pengatur penggunaan jalur terhadap perubahan demand.

## Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi rangkuman dari penelitian yang disusun dalam 6 bab pembahasan. Sistematika pembahasan berfungsi sebagai acuan dalam rangka penyusunan penelitian secara sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan kepustakaan, bab 3 metodologi, bab 4 implementasi, bab 5 pengujian dan pembahasan dan bab 6 kesimpulan.

Pada bab pendahuluan dibahas mengenai latar belakang pemilihan topik skripsi. Kesimpulan dari masalah utama yang muncul dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan untuk menyelsasi masalah utama. Selain latar belakang, bab pendahuluan membahas tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, batasan dari masalah penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab landasan kepustakaan dijelaskan mengenai kajian pustaka dan dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai acuan dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Kajian pustaka menjelaskan referensi penelitian yang membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Dasar teori menjelaskan teori dasar yang digunakan untuk menyelsaikan masalah.

Pada bab metodologi penelitian dibahas mengenai langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah sistematis dalam metodologi digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Langkah-langkah sistematis terwujudkan dalam bentuk rancangan dari penelitian.

Pada bab implementasi dijelaskan langkah-langkah yang diambil dalam penelitian untuk mewujudkan rancangan penelitian. Implementasi yang dilakukan mencakup implementasi dari lingkungan uji, implementasi dari sistem multipath routing dan implementasi dari pengukuran kinerja.

Pada bab pembahasan hasil pengujian ditunjukkan hasil pengujian terhadap sistem yang telah diimplementasikan. Kemudian, dilakukan pembahasan terhadap hasil dari pengujian yang didapatkan.

Pada bab kesimpulan dijelaskan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dijelaskan didapat dari seluruh proses penelitian. Bab ini menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada di bab pendahuluan.

# Landasan Kepustakaan

Landasan kepustakaan berisi tentang studi literatur yang telah dilakukan untuk mendukung penelitian ini. Landasan pustaka berisi subbab kajian pustaka dan subbab dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian pustaka berisi penelitian lain yang membahas tentang multipath routing, sedangkan dasar teori berisi dasar-dasar teori sebagai acuan teoritis dalam mengembangkan penelitian.

## Kajian Pustaka

Kajian pustaka membahas beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian ini berisi teori dan metode yang digunakan untuk mendukung studi kasus dengan objek SDN multipath routing. Penelitian pertama membahas tentang skema multipath routing. Penelitian kedua membahas tentang implementasi multipath routing dengan mekanisme load balancer. Penelitian ketiga membahas tentang implementasi multipath routing yang berbeda dengan penelitian pertama dan kedua.

Penelitian pertama berjudul “A Multipath Transmission Scheme for the Improvement of Throughput over SDN” (Chiang, et. al., 2017). Penelitian ini membahas skema multipath routing yang diimplementasikan dengan SDN. Tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan kinerja jaringan dalam melakukan pengiriman data dengan menghindari congestion di sebuah jalur.

Penelitian Chiang melakukan pengujian dengan simulasi jaringan SDN pada mininet dan iperf3 untuk melakukan pengiriman data. Topologi yang digunakan dalam pengujian menyediakan tiga host dan 3 jalur antara source dan destination, dengan jalur terbaik adalah jalur dengan jumlah hop paling kecil. Host pertama berfungsi sebagai source dari pengiriman data, host kedua berfungsi sebagai destination, dan host ketiga berfungsi untuk menciptakan congestion dengan mengirimkan data ke destination melalui jalur terbaik. Pengujian dimulai dengan host ketiga mengirimkan data ke destination untuk membuat kondisi congestion di jalur terbaik. Kemudian dilakukan pengiriman data dari source menuju ke destination dengan skema multipath routing yang menggunakan semua jalur diantara source dan destination. Metrik yang digunakan oleh Chiang untuk mengukur kinerja skema multipath routing adalah throughput dari pengiriman data. Kesimpulan dari penelitian didapatkan dengan membandingkan hasil throughput multipath routing dengan hasil throughput singlepath routing untuk.

Hasil pengujian yang didapatkan adalah throughput dari jaringan dengan skema multipath routing lebih tinggi daripada throughput dari jaringan dengan skema singlepath routing. Jaringan dengan skema multipath routing memiliki throughput sebesar 35 Mbits/s, sedangkan jaringan dengan skema singlepath routing memiliki throughput sebesar 6 atau 7 Mbits/s. Hasil ini menunjukkan skema multipath routing berhasil meningkatkan kemampuan jaringan dalam melakukan pengiriman data.

Menurut kesimpulan pada penelitian Chiang, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembagian trafik jaringan dari pengiriman data pada multipath routing. Hal ini didukung oleh hasil pengujian yang menunjukkan sebagian trafik jaringan masih dilewatkan jalur yang terjadi congestion. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus terhadap pembagian trafik jaringan dengan memanfaatkan skema multipath routing dari penelitian Chiang.

Penelitian kedua berjudul “Multipath routing dengan Load-Balancing pada OpenFlow Software-Defined Network” (Wildan, et. al., 2017). Pada penelitian Wildan dibahas masalah pemborosan sumber daya jaringan yang terjadi pada jaringan yang memanfaatkan routing shortest path (singlepath routing) dengan topologi yang memiliki lebih dari satu jalur antara sumber dan tujuan. Solusi yang diajukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan multipath routing dengan load balancer untuk membagi trafik jaringan secara seimbang sehingga sumber daya jaringan dapat dimanfaatkan secara penuh.

Penelitian Wildan melakukan implementasi sistem multipath routing dengan algoritme deep-first search (DFS) sebagai pencarian jalur dan bobot jalur (bucket weight) sebagai load balancer. Hasil dari pencarian jalur adalah jalur-jalur yang tidak independen. Bobot dari jalur pada penelitian Wildan bernilai 1 dikurangi nilai sebuah jalur dibagi nilai total semua jalur. Nilai dari sebuah jalur dihitung bedasarkan bandwidth referensi OSPF yang bernilai 100 Mb, bandwidth jalur dan jumlah dari hop antara sumber dan tujuan. Nilai jalur yang besar menunjukkan jalur tersebut adalah jalur yang tidak efisien dan memiliki bobot jalur yang kecil sehingga frekuensi penggunaan jalur tersebut lebih kecil. Wildan menguji sistem multipath routing dengan melakukan simulasi jaringan SDN pada mininet dan tools iperf untuk melakukan pengiriman data. Sistem multipath routing diuji pada beberapa topologi yang memiliki nilai jalur atau jumlah jalur yang berbeda-beda. Metrik pengujian yang digunakan oleh Wildan untuk menguji sistem multipath routing adalah response time, throughput, delay dan rasio transmisi.

Bedasarkan metrik pengujian yang didefinisikan, sistem multipath routing menghasilkan response time terbaik (153.70 ms) saat jumlah jalur yang ditemukan berjumlah dan response time terburuk (tidak terkirim) jumlah jalur yang ditemukan berjumlah 32. Pada parameter throughput, sistem menghasilkan rata-rata throughput antara 2,93 hingga 3,60 Gbps. Selanjutnya pada parameter delay, sistem menghasilkan rata-rata delay antara 0,104 hingga 0,119 ms. Hasil pengujian parameter rasio transmisi menunjukkan salah satu jalur memiliki frekuensi penggunaan yang lebih tinggi meskipun jalur yang tersedia memiliki jumlah hop dan bandwidth yang identik. Hasil penelitian Wildan menunjukkan perlunya pembatasan jumlah jalur yang ditemukan untuk menghindari paket drop karena proses pencarian jalur yang lama dan penggunaan jalur yang masih bisa diperbaiki.

Penelitian Wildan memiliki pengaruh terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan proses pencarian jalur yang menghasilkan jalur independen. Jalur independen digunakan untuk mengurangi jumlah jalur yang ditemukan sehingga paket tidak didrop karena proses pencarian jalur yang mencari terlalu banyak jalur. Selain jalur inpenden, penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan cara menghitung bobot yang bedasarkan demand dan ketersedian bandwidth jalur untuk menghasilkan pembagian trafik jaringan yang lebih proporsional.

Penelitian terakhir berjudul “A Joint Approach to Multipath routing and Rate Adaptation for Congestion Control in OpenFlow Software Defined Network” (Hertiana & Hendrawan, 2015). Masalah pada penelitian Hertiana adalah congestion pada jaringan. Pada penelitian Hertiana solusi yang diberikan adalah penggunaan multipath routing dengan rate adaptation.

Penelitian Hertiana menggunakan memberikan nilai batasan (threshold) sebesar 80% terhadap nilai penggunaan jalur untuk mengimplementasikan multipath routing. Threshold 80% menunjukkan terjadinya congestion di jalur yang digunakan.  Saat terjadi congestion di jalur yang digunakan, sistem mengarahkan trafik jaringan ke jalur lain. Penelitian Hertiana juga menggunakan rate adaptation yang mengatur volume transmisi data yang dilakukan sesuai dengan kondisi jaringan. Parameter uji yang digunakan pada penelitian Hertiana untuk menguji sistem adalah throughput, delay dan packet loss dari transmisi data. Pengujian sistem dilakukan di lingkungan uji yang diemulasikan dengan mininet.

Hasil penelitian Hertiana menunjukkan multipath routing dengan rate adaptation memiliki hasil throughput 37.9 Kbps, delay dibawah 0.02 s dan 0 packet loss. Multipath routing tanpa rate adaptation memiliki hasil throughput 37.4 Kbps, delay dibawah 0.04 s dan 0 packet loss. Singlepath routing memiliki hasil throughput 37.4 Kbps, delay dibawah 0.04 s dan 0 packet loss.

Kelebihan dari penelitian Hertiana adalah penggunaan threshold pada nilai penggunaan jalur yang mengatur penggunaan multipath routing. Dengan threshold, jaringan akan mengirimkan trafik jaringan secara multipath routing jika nilai penggunaan jalur mencapai threshold yang ditentukan. Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan penelitian Hertiana sebagai referensi untuk penggunaan threshold sebagai aturan penggunaan multipath routing sehingga tidak semua trafik jaringan akan dipecah dan dikirimkan secara multipath routing.

Dari penelitian yang sudah dikaji, penelitian ini akan mengimplementasikan multipath routing dengan penggunaan jalur yang proporsional dengan trafik jaringan dari pengguna dan ketersediaan bandwidth dari jalur. Trafik jaringan dari pengguna didapatkan dengan memantau jaringan menggunakan tool SFlow-rt. Dengan informasi trafik jaringan, controller akan menentukan penggunaan jalur.

## Dasar Teori

Sub bab dasar teori menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Dasar teori yang digunakan meliputi SDN, OpenFlow, Openvswitch, multipath routing dan perangkat pendukung. Sub bab SDN menjelaskan struktur SDN. Sub bab Openflow menjelaskan secara umum cara kerja protokol Openflow. Sub bab OpenvSwitch menjelaskan mekanisme pembagian trafik jaringan yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab multipath routing menjelaskan teori multipath routing dan algoritme pencarian jalur yang digunakan. Sub bab perangkat pendukung menjelaskan perangkat pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

### Software Defined Networking (SDN)

SDN adalah paradigma networking yang memisahkan bagian perangkat keras untuk penerusan (data plane) dan bagian yang mengatur keputusan (control plane). SDN menjanjikan management jaringan yang jauh lebih sederhana, inovasi dan evolusi. Ide utama dari SDN adalah membuat developer perangkat lunak dapat memanfaatkan resource pada jaringan semudah resource pada komputer dan storage (Nunes, et al., 2014). Pada SDN kecerdasan dari jaringan (aturan penerusan) ada pada controller berupa perangkat lunak dan perangkat jaringan hanya berfungsi untuk melakukan penerusan paket. Protocol yang dapat digunakan untuk komunikasi antara controller dan perangkat penerusan adalah OpenFlow.

Gambar 2. 1 Gambaran Arsitektur dari SDN

(Sumber: Open Networking Foundation)

Gambar 2.1 menunjukkan gambaran umum dari arsitektur SDN. Pada gambar ditunjukkan terdapat tiga lapisan pada SDN. Lapisan paling atas adalah application plane yang berisi SDN application berupa logika dari aplikasi SDN dan NorthBound Interface (NBI) drivers yang mengirimkan logika ke control plane. Lapisan tengah merupakan control plane yang berisi  SDN controller yang menerjemahkan logika dari aplikasi SDN dan mengatur jalur pada SDN menggunakan Control-Data-Plane Interface (CDPI) driver. Lapisan paling bawah adalah data plane yang berisi elemen dari jaringan (Open Networking Foundation, 2013).

Menurut (Kreutz, et al., 2015), SDN merupakan arsitektur jaringan dengan empat pilar.

- Control dan data plane yang terpisah. Fungsionalitas control plane dihilangkan dari perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan paket.

- Penerusan paket dilakukan berdasarkan flow, bukan berdasarkan destination atau tujuan paket. Flow secara luas didefinisikan dengan kumpulan nilai paket sebagai suatu kriteria (filter) dan kumpulan aksi (intruksi). Pada konteks SDN/OpenFlow flow adalah rentetan paket dari sumber ke tujuan. Paket pada flow yang sama diteruskan dengan aturan yang sama oleh data plane.

- Logika kontrol dipindahkan pada suatu entitas terpisah, yang disebut Controller SDN atau NOS (Network Operating System). NOS adalah sebuah platform perangkat lunak yang menyediakan library, sumber daya, dan abstraksi untuk memfasilitasi pemrograman logika kontrol untuk mengatur perilaku perangkat-perangkat penerus paket (switch) berdasarkan suatu gambaran jaringan yang abstrak dan tersentralisasi.

- Jaringannya dapat diprogram melalui aplikasi perangkat lunak yang berjalan di atas NOS dan dapat berinteraksi dengan perangkat-perangkat data plane yang dicakupinya.

### OpenFlow

OpenFlow merupakan protocol komunikasi standar yang digunakan di jaringan SDN untuk komunikasi antar perangkat pada control plane dan pada data plane (Open Networking Foundation, 2016). Perangkat control plane pada OpenFlow dapat berupa controller yang menyediakan logika atau mengatur data plane., sedangkan perangkat pada data plane adalah switch yang hanya melakukan fungsi penerusan paket. Penerusan paket dilakukan berdasarkan suatu set kriteria yang menyeleksi paket dan suatu set tindakan atau action yang diterapkan pada paket tersebut. Satuan dari set kriteria beserta tindakannya adalah yang disebut sebagai flow (Kreutz, et al., 2015).

Secara umum, OpenFlow memiliki cara kerja sebagai berikut: jika sebuah switch menerima paket yang belum pernah ditemui sebelumnya atau tidak memiliki flow entry yang cocok, maka switch tersebut akan mengirimkan paket ini ke Controller. Controller kemudian mengambil keputusan untuk menangani paket ini. Controller dapat melakukan drop terhadap paket tersebut, atau dapat menambahkan flow entry untuk mengarahkan switch tentang penerusan paket yang serupa. (Open Networking Foundation, 2016).

### OpenvSwitch

OpenvSwitch adalah perangkat lunak multilayer switch yang dilisensi dibawah open source Apache 2.0. OpenvSwitch didesain untuk mendukung manajemen dari antarmuka dan memungkinkan pemrograman fungsi penerusan paket (Linux Foundation, 2016). OpenvSwitch versi terakhir mendukung protocol OpenFlow yang digunakan untuk komunikasi antar switch dan controller. Dengan menggunakan OpenFlow, controller dapat menambahkan, memodifikasi dan menghapus isi dari flow table dan group table secara reactive maupun proactive (Open Networking Foundation, 2014).

Flow table di switch berisi kumpulan flow entry. Pada setiap flow entry terdapat match fields dan intruksi. Match fields berisi kriteria yang akan dicocokkan dengan flow yang masuk. Instruksi berisi aksi yang akan dilakukan atau group entry yang ada pada group table.

Group table di switch berisi kumpulan group entry. Pada setiap group entry terdapat action buckets dan tipe dari group entry. Action buckets berisi satu atau lebih bucket (kumpulan aksi) yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan penerusan paket yang kompleks. Tipe dari group entry menentukan bagaimana bucket didalam actions buckets digunakan. Pada tabel 2.2 dijelaskan tipe dari group entry.

Tabel 2. 2 Tabel Tipe Group entry

| No. | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Indirect | Bucket yang dieksekusi hanya satu bucket yang sudah didefinisikan. |
| 2. | All | Semua bucket pada action buckets dieksekusi. Digunakan untuk multicast atau broadcast penerusan. |
| 3 | Select | Bucket yang dieksekusi hanya satu. Bucket yang dieksekusi dipilih dengan algoritme dari switch diluar OpenFlow protocol. Algoritme pemilihan dapat dipengaruhi oleh bucket weight. |
| 4 | Fast failover | Bucket yang dieksekusi adalah bucket yang pertama kali berstatus hidup. |

Tipe group entry yang digunakan dalam multipath routing adalah select. Pada group entry dengan tipe select jalur yang akan digunakan dipilih bedasarkan bucket weight. Jalur yang memiliki bucket weight lebih besar akan lebih sering dipilih.

### Multipath routing

Multipath routing adalah teknik routing yang menggunakan jalur lebih dari satu untuk melakukan pengiriman data. Menurut (Lee & Choi, 2002), multipath routing berpotensi memiliki tingkat tranmisi data yang lebih tinggi dari pada singlepath routing. Dengan menggunakan multipath routing, trafik jaringan yang tinggi pada jaringan dibagi sesuai jalur-jalur yang ditemukan oleh algoritme sehingga tidak terjadi bottleneck disatu jalur.

Dalam implementasi multipath routing pada SDN, skema pengiriman paket memiliki tiga proses berurutan. Pertama, controller SDN mempelajari topologi dari jaringan. Kedua, pencarian jalur-jalur antara 2 node dalam topologi. Ketiga, controller SDN mengatur switch untuk membagi trafik jaringan sesuai dengan jalur-jalur yang ditemukan (Chiang, et al., 2017). Salah satu cara controller SDN mengatur pembagian trafik jaringan adalah dengan memanfaatkan fitur group table pada OpenFlow switch.

Salah satu algoritme yang digunakan untuk pencarian jalur dalam multipath routing adalah Dijkstra. Algoritma Dijkstra menggunakan strategi greedy, di setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah dipilih dengan simpul lain yang belum dipilih sehingga menghasilkan satu jalur terpendek. Dalam Dijkstra, bobot bersifat tidak negatif.

Algoritme Dijkstra menghasilkan satu jalur terpendek. Pada multipath routing dibutuhkan lebih dari 1 jalur. Untuk menghasilkan lebih dari satu jalur sistem melakukan perulangan algoritme Dijkstra. Dalam setiap perulangan, node pada graph pencarian dikurangi dengan node hasil dari jalur yang sudah ditemukan sebelumnya sehingga jalur terpendek yang ditemukan berbeda dengan jalur yang sudah ditemukan.

### Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung dalam penelitian ini digunakan untuk mengemulasikan lingkungan uji yang mendukung implementasi sistem multipath routing dan melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan. Emulasi lingkungan uji dilakukan dengan mininet dan Ryu. Pemantauan kondisi jaringan dilakukan dengan SFlow-rt.

Mininet adalah sebuah emulator jaringan yang membangun jaringan yang terdiri atas host virtual, switch, controller dan link (Mininet Team, 2018). Mininet menggunakan virtualisasi berbasis proses untuk menjalankan banyak host dan switch pada satu kernel OS. Mininet memanfaatkan virtual software switch OpenvSwitch untuk membangun topologi OpenFlow SDN. Mininet dapat dijalankan dalam mode CLI (Command Line Interface) maupun dalam GUI (Graphical User Interface) yang disediakan bernama Miniedit.

Penelitian ini menggunakan mininet untuk mengemulasikan lingkungan uji berupa jaringan SDN. Topologi jaringan dibuat dan dikonfigurasi menggunakan fitur miniedit. Topologi jaringan terdiri dari virtual switch, virtual host dan controller. Selain topologi jaringan, fitur miniedit juga digunakan untuk mengkonfigurasi interval SFlow dari switch.

Ryu merupakan framework berbasis komponen untuk controller SDN. Ryu menyediakan komponen perangkat lunak dengan API yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi-aplikasi kontrol dan manajemen jaringan. Ryu mendukung OpenFlow versi 1.0 hingga versi 1.5. Untuk mengembangkan aplikasi multipath routing dibutuhkan group actions yang tersedia pada OpenFlow versi 1.1 ke atas. Ryu dibuat dengan bahasa pemrograman python sehingga pengembangan aplikasi untuk Ryu dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman python.

SFlow-rt merupakan sebuah tool untuk memonitor jaringan secara real-time. SFlow-rt menggunakan teknologi analitik asinkron dari InMon. SFlow-rt dapat digunakan untuk mendapatkan data topologi jaringan (contohnya incoming trafik jaringan dan outgoing trafik jaringan). Data hasil monitoring dapat digunakan untuk mendukung aplikasi controller SDN.

Gambar 2. 2 SFlow-rt

(Sumber: InMon)

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana SFlow-rt bekerja secara umum. SFlow-rt akan menerima aliran telemetri secara kontinu dari agen SFlow yang terpasang pada perangkat jaringan, host, dan aplikasi. Interval aliran telemetri dari agen SFlow ditentukan oleh nilai polling yang dapat dikonfigurasi di miniedit. Kemudian, telemetri dari agen SFlow dirubah menjadi metrik yang dapat diakses pada sebuah REST API. REST API tersebut memudahkan controller SDN untuk mendapatkan data topologi. Salah satu data topologi yang didapatkan adalah incoming trafik jaringan, outgoing trafik jaringan dan bandwidth. Data incoming trafik jaringan dan outgoing trafik jaringan dapat digunakan sebagai parameter demand dari host dan penggunaan bandwidth jalur, sedangkan data bandwidth dapat digunakan sebagai cost pada pencarian jalur atau parameter yang dipertimbangkan dalam pemilihan jalur.

# Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian implementatif karena berupa implementasi sistem yang mengatur penggunaan jalur pada multipath routing. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan berupa penjelasan tools, parameter dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Tahapan kedua adalah perancangan sistem untuk menyelsaikan masalah dari penelitian. Kemudian, peneliti mengimplementasikan sistem sesuai hasil rancangan. Setelah dilakukan implementasi, hasil implementasi akan diuji dan dibahas pada tahap pengujian dan pembahasan. Jika seluruh tahapan sudah sesuai, maka ditarik kesimpulan hasil penguijan yang didapatkan. Diagram alur tahapan proses pengerjaan penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Diagram Alur Tahapan Penelitian

## Analisis Kebutuhan

Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan untuk merancang dan mengimplementasikan multipath routing yang penggunaan jalurnya proporsional dengan demand dan ketersediaan bandwidth. Penelitian ini membutuhkan perangkat untuk mengemulasikan lingkungan uji yang mendukung implementasi sistem multipath routing dan melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan beberapa perangkat lunak, yaitu Mininet, Ryu dan SFlow-rt.

Mininet adalah sebuah emulator jaringan yang membangun jaringan yang terdiri atas host virtual, switch, controller dan link (Mininet Team, 2018). Mininet menggunakan virtualisasi berbasis proses untuk menjalankan banyak host dan switch pada satu kernel OS. Mininet memanfaatkan virtual software switch OpenvSwitch untuk membangun topologi OpenFlow SDN. Mininet digunakan karena mendukung fitur emulasi topologi dengan parameter yang ditentukan user.

Topologi dalam penelitian ini merupakan topologi yang dapat mendukung multipath routing. Topologi memiliki lebih dari satu jalur diantara source dan destination. Selain itu, topologi dibuat bedasarkan pengujian distribusi trafik jaringan. Pengujian pertama adalah pengiriman data dengan demand yang rendah (bisa dilayani dengan 1 jalur). Pengujian kedua adalah pengiriman data dengan yang tinggi (tidak bisa dilayani dengan 1 jalur). Pengujian ketiga adalah dua pengiriman data dengan demand yang rendah yang dilakukan secara bersamaan.

Controller SDN yang digunakan untuk Implementasi sistem multipath routing pada penelitian ini adalah Ryu controller. Ryu merupakan open-source SDN controller yang mendukung OpenFlow versi 1.1 ke atas dan memiliki library yang mempermudah implementasi aplikasi yang mengatur trafik jaringan jaringan. OpenFlow versi 1.1 ke atas dibutuhkan untuk fitur group table yang digunakan pada multipath routing sedangkan library dari Ryu dibutuhkan agar sistem multipath routing mengetahui topologi dari jaringan.

Pada penelitian ini, implementasi sistem multipath routing membutuhkan mekanisme pemantauan trafik jaringan untuk memantau demand dan ketersedian bandwidth dari jalur. Mekanisme pemantauan trafik jaringan diimplementasikan dengan tools SFlow-rt. Dengan SFlow-rt, mekanisme pemantauan trafik jaringan dapat meminta nilai demand dan penggunaan bandwidth jalur. Mekanisme pemantauan trafik jaringan meminta nilai demand dengan meminta nilai inOctets dari port yang terhubung dengan host. Untuk ketersedian bandwidth jalur, mekanisme pemantauan trafik jaringan meminta nilai outIfUtilization dari port yang ada pada sebuah jalur. Nilai outIfUtilization menunjukkan persentase penggunaan link bandwidth yang terhubung dengan port sehingga nilai bandwidth yang digunakan dapat diketahui. Nilai ketersediaan bandwidth adalah nilai bandwidth dari link dikurangi nilai bandwidth yang digunakan. Hasil dari pemantauan trafik jaringan digunakan pada mekanisme pemilihan jalur dari sistem multipath routing.

Pada penelitian ini semua pengujian dilakukan dengan menggunakan tools iperf3. Tools iperf3 digunakan untuk mengirimkan data antara dua host. Pengiriman data dilakukan dengan jumlah koneksi 10 dan bitrate yang dibatasi sesuai skenario pengujian yang dibuat. Jumlah koneksi dibuat bernilai 10 agar trafik jaringan dikirimkan dengan tcp header yang berbeda sehingga dapat dikirim secara multipath routing. Pengukuran dari pengiriman data dilakukan selama 60 detik. Waktu pengukuran dari pengiriman data bernilai 60 detik untuk menghindari file hasil pengukuran yang besar dan memberikan waktu  kepada mekanisme untuk merubah pengiriman data sesuai trafik jaringan dari host.

Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja dari sistem multipath routing adalah distribusi trafik jaringan dan waktu respons dari mekanisme pengatur penggunaan jalur. Pengujian kedua parameter dilakukan dengan skenario yang berbeda. Pengukuran parameter distribusi trafik jaringan dilihat dari rata-rata throughput dari port keluaran dengan BWM-NG, sedangkan waktu respons dilihat dari waktu peningkatan throughput saat pengiriman data dilakukan. Penggunaan jalur bernilai baik apabila rasio dari throughput mendekati rasio nilai jalur. Waktu respons semakin baik apabila nilai waktu respons semakin kecil.

## Perancangan

Setelah tahap analisis kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah merancang sistem untuk memberikan gambaran mengenai alur kerja sistem. Hasil dari perancangan berguna untuk pedoman dari proses implementasi. Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perancangan lingkungan uji, perancangan multipath routing dan perancangan pengujian kinerja.

### Perancangan Lingkungan Uji

Perancangan lingkungan uji merupakan proses untuk merancang topologi jaringan yang akan digunakan dalam pengujian. Topologi yang akan digunakan adalah topologi mesh dengan kapasitas link berbeda. Topologi akan mengakomodasi simulasi tiga skenario demand dari host di jaringan. Skenario pertama adalah pengiriman data dengan demand yang rendah (bisa dilayani dengan 1 jalur). Skenario kedua adalah pengiriman data dengan yang tinggi (tidak bisa dilayani dengan 1 jalur). Skenario ketiga adalah dua pengiriman data dengan demand yang rendah yang dilakukan secara bersamaan. Gambar 3.2 menunjukkan rancangan dari topologi.

100 Mbits

100 Mbits

100 Mbits

100 Mbits

70 Mbits

30 Mbits

30 Mbits

70 Mbits

Gambar 3. 2 Rancangan Topologi

Topologi memiliki 4 host (h1 sampai dengan h4). Link pada topologi memiliki bandwidth yang tidak seragam. Semua host memiliki kapasitas link yang sama, yaitu 100 Mbits. Jalur s1-s2-s4 memilki bandwidth 70 Mbits dan jalur s1-s3-s4 memiliki bandwidth 30 Mbits. Untuk melakukan pengujian sesuai skenario pertama, pengiriman data dilakukan dari h1 menuju h2 dengan batas bitrate sebesar 10 Mbits. Pada pengujian sesuai skenario kedua h1 mengirimkan data ke h2 dengan batas bitrate sebesar 100 Mbits. Untuk skenario ketiga, h1 mengirimkan data ke h2 dengan batas bitrate sebesar 50 Mbits bersamaan dengan h3 mengirimkan data ke h4 dengan batas bitrate sebesar 10 Mbits.

Lingkungan uji direalisasikan dengan membuat topologi jaringan SDN di mininet. Implementasi lingkungan uji dilakukan untuk melakukan emulasi jaringan SDN dan pengujian dari penelitian. Topologi jaringan SDN yang diemulasikan dibuat sesuai dengan hasil perancangan topologi.

Pembuatan topologi dilakukan dengan menggunakan fitur miniedit. Konfigurasi yang digunakan adalah switch virtual OpenvSwitch dengan protocol OpenFlow 1.3 dan controller berupa remote controller dengan alamat localhost:6633. Perangkat lunak yang dijalankan sebagai controller SDN adalah Ryu dengan program yang mengimplementasikan multipath routing dengan penggunaan jalur yang diatur.

### Perancangan Multipath routing

Perancangan multipath routing merupakan proses untuk merancang sistem multipath routing yang akan digunakan. Bedasarkan penelitian Chiang, skema multipath routing terdiri dari 3 proses (Chiang, et. al., 2017). Proses pertama adalah controller SDN mempelajari topologi dari jaringan (topologi learning). Proses kedua adalah pencarian jalur-jalur antara 2 node dalam topologi. Ketiga, controller SDN mengatur switch untuk membagi trafik jaringan sesuai dengan jalur-jalur yang ditemukan. Penelitian ini berfokus pada tahap ketiga dari skema multipath routing Chiang.

            - Perancangan mekanisme topologi learning

Proses topologi learning adalah proses controller SDN mendapatkan informasi topologi dari jaringan. Proses topologi learning dilakukan dengan menggunakan option yang dimiliki Ryu. Option yang digunakan adalah observe-link. Dengan option observe-link, sistem multipath routing dapat mengetahui topologi dari jaringan saat sistem mulai berjalan.

            - Perancangan mekanisme pencarian jalur

Proses pencarian jalur pada penelitian ini dibuat bedasarkan algoritme Dijkstra pada penelitian Chiang. Pada penelitian Chiang algoritme Dijkstra diulang untuk menghasilkan lebih dari satu jalur diantara 2 node. Algoritme ini digunakan karena menurut hasil penelitian Wirawan memiliki waktu eksekusi yang rendah dan hasil pencarian jalur merupakan jalur independen (Wirawan, et. al., 2018).

(3.1)

Untuk melakukan pencarian jalur, algoritme Dijkstra membutuhkan cost dari setiap traversal. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan cost adalah nilai link dari jalur. Pada penelitian ini nilai link dari jalur dihitung secara OSPF. Rumus dari penilaian jalur secara OSPF ditunjukkan oleh Rumus 3.1.

ew= BRBL

Edge weight (link cost) disimbolkan dengan ew. BR menyatakan reference bandwidth yang digunakan protokol OSPF, yaitu sebesar 100 Mbps (Cisco, 2005). Sementara BL menunjukkan bandwidth dari link. Cost dihitung dengan menjumlahkan seluruh edge weight pada suatu jalur. Jalur yang terbaik merupakan jalur dengan cost terkecil.

Mekanisme pencarian jalur dalam penelitian ini direalisasikan bedasarkan pencarian jalur pada penelitian Chiang (Chiang, et. al., 2017). Pada penelitian Chiang pencarian jalur dilakukan dengan algoritme Dijkstra yang diulang. Dalam setiap perulangan algoritme Dijkstra, node pada graph pencarian dikurangi node jalur yang sudah ditemukan sehingga pencarian jalur akan selalu menghasilkan jalur lain yang independen.

            - Perancangan mekanisme pembagian trafik jaringan

Proses pembagian trafik jaringan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu mekanisme pemantauan trafik jaringan dan mekanisme pemilihan jalur. Mekanisme pemantauan trafik jaringan berfungsi untuk mendapatkan nilai demand dan bandwidth yang sedang digunakan di sebuah jalur sedangkan mekanisme pemilihan jalur berfungsi untuk mengatur jalur yang digunakan untuk pengiriman data. Mekanisme pemilihan jalur bekerja sesuai data dari mekanisme pemantauan trafik jaringan.

Mekanisme pemantauan trafik jaringan diimplementasikan dengan bantuan SFlow-rt manager. Mekanisme pemantaunan trafik jaringan melakukan request status inOctets ke SFlow-rt manager untuk setiap port dari switch yang terhubung dengan host sumber dan host tujuan dan nilai outIfUtilization untuk setiap output port dari jalur yang digunakan. Request dilakukan 3 detik sekali untuk menghindari request yang terlalu banyak dari controller ke SFlow-rt. Nilai dari demand adalah nilai maksimal inOctets yang didapatkan dari SFlow-rt. Nilai dari bandwidth yang sedang digunakan adalah nilai outIfUtilization dari output port dikalikan bandwidth dari jalur yang melewati output port. Nilai bandwidth yang sedang digunakan untuk menghitung ketersedian bandwidth dari jalur. Nilai ketersediaan bandwidth adalah nilai bandwidth dari link dikurangi nilai bandwidth yang sedang digunakan. Nilai dari demand dan nilai ketersedian bandwidth digunakan dalam mekanisme pemilihan jalur.

Mekanisme pemilihan jalur dilakukan dengan memanfaatkan group entry bertipe select. Jika tipe group entry adalah select, maka pemilihan jalur dapat dipengaruhi dengan bucket weight (bobot jalur). Rumus dari penghitungan bucket weight ditunjukkan oleh Rumus 3.2.

pw =min⁡(Path(BL))

Bucket Weight= pw-Bu(pw- Bu) x 10

(3.2)

Rumus 3.2 menunjukkan rumus yang digunakan untuk bucket weight. Nilai pw menyatakan bobot jalur. Bobot jalur didapatkan dari nilai minimal dari Path(BL) yang menunjukkan nilai bandwidth dari semua link pada sebuah jalur. Nilai Bu menunjukkan nilai bandwidth yang sedang dipakai. Nilai pw-Bu menunjukkan nilai ketersediaan bandwidth jalur. Pada kondisi awal, Nilai Bu adalah 0 sehingga ketersediaan bandwidth bernilai sama dengan bobot jalur (pw). Ketersedian bandwidth dari semua jalur akan dibagi dengan nilai total ketersedian bandwidth semua jalur untuk mendapatkan nilai rasio dari jalur. Hasil pembagian dikalikan 10 untuk menghindari nilai dibawah 1 sehingga nilai bucket weight tidak dibulatkan oleh sistem menjadi nilai 0. Jalur yang memiliki bucket weight yang tinggi merupakan bucket yang lebih sering dipilih.

Pada penelitian ini nilai bucket weight berubah sesuai hasil pemantauan trafik jaringan dari pengguna (demand) dan ketersedian bandwidth jalur. Perubahan bucket weight akan merubah jalur yang digunakan untuk pengiriman data. Aturan yang digunakan untuk merubah bucket weight adalah sebagai berikut :

- Jika demand lebih dari 80% bandwidth jalur utama dan pengiriman data dilakukan secara singlepath routing, maka bucket weight dari semua jalur diubah sesuai rumus 3.2 sehingga trafik jaringan dikirim dengan semua jalur yang memiliki bucket weight lebih dari 0. Jalur dengan bucket weight lebih tinggi akan lebih sering digunakan.

- Jika demand kurang dari 80% bandwidth jalur utama dan pengiriman dilakukan secara multipath routing, bucket weight dari jalur utama diubah menjadi nilai maksimal dari bucket weight (65535) dan bucket weight jalur alternatif diubah menjadi 0 sehingga jalur alternatif tidak dipilih saat pengiriman data.

- Jika demand kurang dari 80% bandwidth jalur terbaik dan sistem menggunakan 1 jalur untuk pengiriman data, maka sistem akan memilih jalur sesuai nilai tertinggi dari sisa bandwidth jalur.

- Jika nilai demand kurang dari sisa bandwidth jalur, maka bucket weight dari jalur yang memiliki sisa bandwidth tertinggi diubah menjadi nilai maksimal dari bucket weight (65535) dan bucket weight jalur lainnya diubah menjadi 0 sehingga hanya jalur dengan sisa bandwidth jalur tertinggi yang digunakan untuk pengiriman data.

- Jika nilai demand lebih dari sisa bandwidth jalur, maka maka bucket weight dari semua jalur diubah sesuai rumus 3.2 sehingga trafik jaringan dikirim dengan semua jalur yang memiliki bucket weight lebih dari 0. Jalur dengan bucket weight lebih tinggi akan lebih sering digunakan.

### Perancangan Pengujian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan ketersediaan bandwidth jalur parameter uji yang digunakan adalah penggunaan jalur dan waktu respons pemilihan jalur pengatur penggunaan jalur. Penggunaan jalur digunakan sebagai parameter uji karena menunjukkan pembagian trafik jaringan pada jaringan sedangkan waktu respons pemilihan jalur digunakan sebagai parameter uji karena menunjukkan kecepatan mekanisme beradaptasi terhadap perubahan demand.

Pengujian dilakukan dengan melakukan pengiriman data TCP secara parallel antara host sumber dan host tujuan. Pengiriman data TCP dilakukan secara parallel karena Openvswitch membutuhkan TCP header yang berbeda untuk mengirimkan data secara multipath routing (Linux Foundation, 2016). Kemudian, pengiriman data akan dipantau dengan BWM-NG.

Pengiriman data TCP dilakukan dengan menggunakan tool iperf3. Pengiriman data dilakukan secara parallel dengan option –P. Kemudian pembatasan bandwith dilakukan terhadap setiap aliran TCP parallel untuk memanipulasi demand (trafik jaringan dari host) dengan option –b. Simulasi pengiriman data dilakukan selama 60 detik.

Pengujian distribusi trafik jaringan dilakukan dengan memonitor rata-rata throughput jaringan saat terjadi pengiriman data TCP. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan volume data dari host yang berbeda-beda. Pengujian pertama dilakukan dengan volume data yang dapat dilayani dengan 1 jalur. Pengujian kedua dilakukan dengan volume data yang tidak dapat dilayani dengan 1 jalur. Pengujian ketiga dilakukan dengan 2 pengiriman data yang dilakukan secara bersamaan. Hasil rata-rata throughput disetiap jalur menunjukkan kinerja distribusi trafik jaringan.

Pengujian waktu respons pemilihan jalur dilakukan dengan melihat waktu saat terjadi peningkatan throughput dalam pengiriman data dengan volume yang besar (tidak bisa dilayani dengan 1 jalur). Volume yang besar akan menunjukkan peningkatan throughput karena perubahan mekanisme pengiriman data dari singlepath ke multipath. Selisih waktu peningkatan throughput dan waktu volume pertama kali aliran data mencapai volume yang besar adalah nilai dari waktu respons. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan nilai polling SFlow-rt yang berbeda-beda. Nilai polling menentukan interval switch mengirimkan paket SFlow ke perangkat SFlow-rt. Nilai polling yang digunakan adalah 1 detik, 3 detik, dan 10 detik.

## Pengujian dan Pembahasan

Tahap pengujian dan pembahasan dilakukan setelah implementasi dari rancangan sistem multipath routing dilakukan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem multipath routing dengan penggunaan jalur yang disesuaikan dengan demand dan ketersediaan bandwidth jalur. Pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa tools, yaitu iperf3 untuk membuat aliran data dan BWM-NG untuk melihat rata-rata throughput dan kondisi jaringan saat pengiriman data berlangsung. Parameter uji yang digunakan adalah distribusi trafik jaringan dan waktu respons pemilihan jalur.

Tabel 3. 1 Tabel Parameter Uji

| No. | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Distribusi Trafik jaringan | Hasil rata-rata throughput dari pengiriman data pada switch yang bercabang. Dilakukan dengan memantau port switch yang bercabang. |
| 2 | Waktu Respons Pemilihan Jalur | Selisih waktu peningkatan throughput dengan waktu nilai volume pengiriman data yang besar. Dilakukan dengan memantau throughput saat pengiriman data. |

Tabel 3.1 menunjukkan parameter uji yang digunakan pada penelitian ini. Distribusi trafik jaringan digunakan sebagai parameter uji untuk menunjukkan pengaruh mekanisme pemilihan jalur terhadap distribusi trafik jaringan pada jaringan. Distribusi trafik jaringan dilihat dari rata-rata throughput pada port switch yang bercabang menggunakan BWM-NG. Waktu respons pemilihan jalur digunakan sebagai parameter uji karena menunjukkan kecepatan mekanisme beradaptasi terhadap perubahan demand. Waktu respons dilihat dari selisih waktu peningkatan throughput dan waktu volume pertama kali aliran data mencapai volume yang besar adalah nilai dari waktu respons. Selisih waktu dilihat dengan melakukan pengamatan terhadap throughput saat pengiriman data berlangsung. Setiap parameter pengujian diuji dengan skenario pengujian yang berbeda. Skenario pengujian adalah tahapan prosedur untuk melakukan pengujian. Dengan menggunakan skenario pengujian, proses pengujian menjadi lebih terarah.

### Pengujian Distribusi Trafik Jaringan

Tabel 3. 2 Tabel Skenario Pengujian

|  | Demand 1 (Mbits) | Demand 2 (Mbits) |
| --- | --- | --- |
| Pengujian 1 | 10 | 0 |
| Pengujian 2 | 100 | 0 |
| Pengujian 3 | 10 | 50 |

Tabel 3.2 menunjukkan skenario pengujian distribusi trafik jaringan. Pengujian 1 dilakukan dengan mengirimkan data dengan iperf3 dengan bitrate yang dibatasi sebesar 10 Mbits selama 60 detik. Pengujian 1 menunjukkan kinerja sistem multipath routing pada kondisi demand yang kecil (dapat dilayani dengan 1 jalur). Nilai 10 Mbits digunakan sebagai batas bitrate karena menghasilkan penggunaan bandwidth jalur sebesar 10 Mbits, sehingga tidak mungkin terjadi congestion di jalur utama yang memiliki kapasitas jalur sebesar 70 Mbits (kapasitas bandwidth jalur terbesar).

Pengujian 2 dilakukan dengan mengirimkan data dengan iperf3 dengan bitrate yang dibatasi sebesar 100 Mbits selama 60 detik. Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan kinerja sistem multipath routing pada kondisi demand yang besar (tidak dapat dilayani dengan 1 jalur). Nilai 100 Mbits digunakan karena 100 Mbits merupakan nilai total kapasitas bandwidth dari semua jalur dalam penelitian ini. Jika nilai demand adalah total kapasitas bandwidth dari semua jalur, maka hasil distribusi trafik yang baik adalah sama dengan rasio kapasitas bandwidth jalur.

Pengujian 3 dilakukan dengan mengirimkan data dengan bitrate yang dibatasi sebesar 10 Mbits selama 60 detik saat terjadi pengiriman data dengan demand 50 Mbits. Pengujian 3 menunjukkan pengiriman data dengan demand yang kecil saat ketersediaan bandwidth jalur berkurang. Pengiriman dengan demand  50 Mbits dilakukan untuk mengurangi ketersedian bandwidth jalur utama sebesar 50 Mbits, sehingga pengiriman dengan demand 10 Mbits akan memilih jalur dengan ketersedian bandwidth yang terbesar saat mengirim data.

### Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur

Pengujian waktu respons pemilihan jalur dilakukan dengan pengiriman data dengan iperf3. Pengiriman data dilakukan dengan total demand sebesar 100 Mbits sehingga mekanisme pengiriman data akan berubah dari singlepath saat tidak ada demand ke multipath saat demand melebihi 80% bandwidth jalur utama. Perubahan mekanisme pengiriman data akan meningkatkan throughput dari pengiriman data. Pengamatan throughput dilakukan dengan BWM-NG. Selisih dari waktu peningkatan throughput dengan nilai waktu saat demand mencapai lebih dari 80% bandwidth jalur utama adalah nilai waktu respons pemilihan jalur. Nilai waktu respons yang terbaik adalah nilai waktu respons yang terendah.

Pengujian waktu respons pemilihan jalur dilakukan sebanyak 5 kali dengan nilai polling SFlow-rt yang berbeda-beda. Nilai polling menentukan interval switch mengirimkan paket SFlow ke perangkat SFlow-rt. Nilai polling yang digunakan adalah 1 detik, 3 detik, dan 10 detik. Nilai 1 detik digunakan karena kurang dari nilai interval request nilai demand dan penggunaan bandwidth dari controller ke SFlow-rt. Nilai 3 detik digunakan karena sama dengan nilai interval request nilai demand dan penggunaan bandwidth dari controller ke SFlow-rt. Nilai 10 detik digunakan karena lebih dari nilai interval request nilai demand dan penggunaan bandwidth dari controller ke SFlow-rt

## Penarikan Kesimpulan

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dari hasil pengujian terhadap sistem yang akan diusulkan. Kesimpulan dari peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat di bab pendahuluan. Kemudian, peneliti akan menyebutkan hal-hal apa saja untuk pengembangan penelitian berikutnya sebagai saran bagi pembaca yang tertarik dengan pekerjaan peneliti.

# Implementasi

Bab implementasi dalam penelitian ini memuat mengenai implementasi sistem multipath routing  dengan penggunaan jalur yang proporsional bedasarkan kebutuhan bandwidth dari host mengacu pada perancangan yang sudah dilakukan. Implementasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah implementasi lingkungan uji, implementasi mekanisme pencarian jalur, implementasi mekanisme install jalur dan mekanisme penggunaan jalur. Implementasi dari mekanisme ditunjukkan dengan pseudocode dari fungsi utama mekanisme.

## Implementasi Lingkungan Uji

Implementasi lingkungan uji dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan topologi dengan miniedit pada mininet. Miniedit merupakan graphical user interface (GUI). Konfigurasi link dari topologi jaringan dilakukan sesuai dengan hasil rancangan topologi. Kemudian dilakukan konfigurasi terhadap mininet untuk menjalankan protocol OpenFlow versi 1.3 dan enable fungsi SFlow di setiap switch pada topologi. Topologi yang digunakan ditunjukkan oleh Gambar 4.1.

IP = 10.0.0.4

IP = 10.0.0.3

IP = 10.0.0.1

IP = 10.0.0.2

100 Mbits

100 Mbits

100 Mbits

100 Mbits

70 Mbits

30 Mbits

30 Mbits

70 Mbits

Gambar 4. 1 Topologi

Gambar 4.1 menunjukkan topologi yang digunakan untuk pengujian sistem multipath routing. Komponen host pada gambar ditunjukkan oleh h1,h2,h3 dan h4. Host berjumlah 4 karena pengujian skenario ketiga membutuhkan 2 pengiriman data yang bersamaan sehingga membutuhkan 2 pasang sumber dan tujuan pengiriman data. Komponen switch ditunjukkan oleh s1, s2, s3 dan s4. Komponen controller ditunjukkan oleh c0. Komponen link ditunjukkan oleh garis biru yang menghubungkan setiap switch dan host. Link antara host dan switch memiliki bandwidth yang sama, yaitu 100 Mbits. Link yang terhubung dengan s2 memiliki bandwidth 70 Mbits sedangkan link yang terhubung dengan s3 memiliki bandwidth 30 Mbits. Garis merah putus-putus menunjukkan komponen channel khusus antara switch dan controller. Koneksi dari topologi jaringan ditunjukkan oleh Gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Koneksi dari Topologi Jaringan

Gambar 4.2 menunjukkan koneksi dari topologi jaringan. Host h1 dan h3 terhubung dengan s1 melalui port s1-eth1 dan s1-eth4, sedangkan host h2 dan h4 terhubung dengan s4 melalui port s4-eth3 dan s4-eth4. Switch s1 dan s4 terhubung melalui s2 atau s3 sehingga di topologi jaringan terdapat 2 jalur yang berbeda. Switch s1 terhubung dengan s2 dan s3 melalui port s1-eth2 dan port s1-eth3. Switch s4 terhubung dengan s2 dan s3 melalui port s4-eth2 dan port s4-eth1.

## Implementasi Multipath routing

Implementasi dari sistem multipath routing dilakukan sesuai skema multipath routing dari Chiang yang terdiri dari 3 proses (Chiang, et. al., 2017). Proses pertama adalah controller SDN mempelajari topologi dari jaringan. Proses kedua adalah pencarian jalur antara 2 node dalam topologi. Ketiga, controller SDN mengatur switch untuk membagi trafik jaringan sesuai dengan jalur yang ditemukan.

### Implementasi Mekanisme Topologi Learning

Tahap pertama dari skema multipath routing diimplementasikan dengan menggunakan option yang dimiliki Ryu untuk mengimplementasikan tahap pertama dalam skema multipath routing. Option yang digunakan adalah observe-link. Dengan option observe-link, sistem multipath routing dapat mengetahui topologi dari jaringan. Tabel 4.4 menunjukkan penggunaan option observe-link dengan Ryu.

Tabel 4. 4 Perintah dengan Topologi Learning

$ Ryu-manager –-observe-links Dijkstra_multipath.py

### Implementasi Mekanisme Pencarian Jalur

Implementasi mekanisme pencarian jalur dilakukan dengan Python. Mekanisme pencarian jalur berguna untuk mendapatkan jalur-jalur dari host sumber ke host tujuan. Hasil dari mekanisme pencarian jalur adalah kumpulan jalur antara host sumber dan host tujuan terurut dari jalur dengan bandwidth terbesar ke jalur dengan bandwidth terkecil. Tabel 4.4 menunjukkan pseudocode fungsi utama dari mekanisme pencarian jalur.

Tabel 4. 5 Pseudocode Implementasi Mekanisme Pencarian Jalur

| Pseudocode Pencarian Jalur |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | Function Dijkstra(Graph, src, dst): for each vertex p in Graph: # Initialization distance[p] = ∞ previous[p] = undefined distance[src] = 0 while Q is not empty: #Q contains all nodes in Graph u = node in Q with smallest distance remove u from Q for each neighbor p of u: alt = distance[u] + distance(u, p) if alt < distance[p]: distance[p] = alt previous[p] = u r = [] # r is the path from dst to src p = dst r.append(p) #insert p into the last of r q = previous[p] while q is not None: if q == source: r.append(q) #insert q into the last of r break p = q r.append(p) q = previous[p] r.reverse() #reverse the order of element in r if source == dst: path = [source] else: path = r return path function find_allpaths path = Dijkstra(Graph, src, dst) while path != [] remove path links and nodes from Graph except src and dst add path to all_paths path = Dijkstra(Graph, source, dst) return all_paths |

Baris 1-30 pada Tabel 4.5 menunjukkan fungsi algoritme Dijkstra yang digunakan. Hasil dari fungsi algoritme Dijkstra adalah jalur dengan bandwidth terbesar. Untuk mendapatkan jalur dengan bandwidth terbesar, nilai distance(u,p) pada baris 10 adalah nilai link yang dihitung secara OSPF sesuai dengan rancangan penilaian jalur.

Baris 34-35 menunjukkan hasil dari fungsi  Dijkstra kemudian digunakan untuk menghapus node dan link di graph pencarian dan disimpan di variabel all_paths. Baris 33-36 menunjukkan proses fungsi Dijkstra, penyimpanan hasil fungsi Dijkstra dan penghapus node dan link dari graph pencarian diulang sampai fungsi Dijkstra menghasilkan nilai kosong.

### Implementasi Mekanisme Pembagian Trafik Jaringan

Mekanisme pembagian trafik jaringan pada penelitian ini membutuhkan mekanisme yang memantau trafik jaringan dari host dan mekanisme yang merubah penggunaan jalur. Oleh karena itu, implementasi penggunaan jalur dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah implementasi mekanisme pemantauan trafik jaringan. Bagian kedua adalah implementasi mekanisme pemilihan jalur.

#### Implementasi Mekanisme Pemantauan Trafik jaringan

Implementasi mekanisme pemantauan trafik jaringan dilakukan dengan Python dan SFlow-rt. Mekanisme pemantauan trafik jaringan berguna untuk memantau trafik jaringan yang datang dari host dan memantau bandwidth yang digunakan oleh sebuah jalur. Informasi dari mekanisme pemantauan trafik jaringan digunakan untuk menentukan penggunaan jalur. Tabel 4.6 menunjukkan pseudocode fungsi utama dari mekanisme pemantauan trafik jaringan.

Tabel 4. 6 Pseudocode Implementasi Mekanisme pemantauan Trafik jaringan

| Pseudocode Pemantau Traffic |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Function traffic_mon(first_port, last_port, port_in_path): inc_traffic = 0 For each port p in port_in_path: If p is first_port or last port: Port_traffic = p interface inoctets If Port_traffic > inc_traffic: inc_traffic = Port_traffic Return inc_traffic |

Baris 1 pada Tabel 4.6 menunjukkan informasi yang digunakan untuk mekanisme pemantauan trafik jaringan. Nilai dari first_port adalah port yang terhubung dengan host sumber, nilai dari last_port adalah port yang terhubung dengan host tujuan, dan nilai dari port_in_path adalah port yang digunakan oleh jalur.  Baris 3-7 menunjukkan proses penentuan nilai trafik jaringan yang datang dari host (inc_traffic). Nilai trafik jaringan yang datang adalah nilai inOctets maksimal dari first_port dan last_port. Nilai inOctets didapatkan dengan melakukan request ke SFlow-rt manager.

#### Implementasi Mekanisme Pemilihan jalur

Mekanisme pemilihan jalur digunakan untuk mengubah nilai bucket weight dari group entry. Jika bucket weight diubah, maka penggunaan jalur berubah. Pengubahan bucket weight ditentukan oleh trafik jaringan hasil pemantau trafik jaringan, bandwidth jalur utama dan penggunaan bandwidth setiap jalur. Tabel 4.7 menunjukkan pseudocode dari mekanisme pemilih jalur.

Tabel 4. 7 Pseudocode Implementasi Mekanisme Pemilihan jalur

| Pseudocode Pemilihan jalur |  |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | Function path_updater(first_port, last_port, port_in_path, paths_weight, routing, group_entry): Pw = paths_weight G = group_entry out_port = [] For each bucket b in G: out_port.append(b.watch_port) While true: inc_traffic = traffic_mon(first_port, last_port, port_in_path) for each port p in out_port: port_util = p interface out utilization * p bandwidth p unused_band = p bandwidth - p port util max_free_port = port with least port_util max_free = max_free_port unused bandwidth update = none if inc_traffic > (max(Pw) * 0.8): if routing = singlepath: update = multipath else if routing = multipath: update = singlepath else if inc_traffic < max_free: update = singlepath else if inc_traffic > max_free: update = multipath if update = multipath: routing = multipath for each bucket b in G: p = b.watch_port b.bucket_weight = (p unused_band / total_unused_band) * 10 else if update = singlepath: routing = singlepath for each bucket b in G: if b.watch_port = max_free_port: b.bucket_weight = 65335 else: b.bucket_weight = 0 sleep(3) |

Baris 1 pada Tabel 4.7 proses persiapan informasi yang relevan untuk mekanisme pemilihan jalur. Nilai dari first_port adalah port yang terhubung dengan host sumber, nilai dari last_port adalah port yang terhubung dengan host tujuan, nilai dari port_in_path adalah port yang digunakan oleh jalur, nilai dari paths_weight adalah list dari nilai jalur (bandwidth minimal sebuah jalur), nilai routing adalah mekanisme routing yang sedang digunakan dan group entry adalah group entry yang sedang digunakan sistem multipath routing. Variabel first_port, last_port dan port_in_path digunakan untuk fungsi trafik jaringan_mon yang mengembalikan nilai inc_traffic pada baris 8. Baris 2-6 menunjukkan informasi yang digunakan untuk merubah jalur. Variabel out_port didapatkan dari nilai watch_port dari bucket yang ada di group entry. Variabel out_port digunakan untuk mendapatkan nilai penggunaan bandwidth, nilai ketersediaan bandwidth dari out_port, port yang memiliki ketersediaan bandwidth tertinggi (max_free_port) dan nilai maksimal ketersedian bandwidth (max_free) pada baris 10-14.

Baris 16-25 menunjukkan proses pemilihan skema penggunaan jalur (secara singlepath atau multipath). Skema penggunaan jalur ditentukan bedasarkan nilai demand, nilai bandwidth jalur terbaik, dan nilai tertinggi bandwidth sisa dari semua jalur. Jika demand lebih dari 80% bandwidth jalur utama dan skema penggunaan jalur adalah singlepath routing, maka penggunaan jalur diubah menjadi multipath routing (bucket weight jalur diubah sesuai rumus 3.2). Sebaliknya jika demand kurang dari 80% bandwidth jalur utama dan skema penggunaan jalurnya adalah multipath routing, maka penggunaan jalur diubah menjadi singlepath routing (bucket weight jalur alternatif diberubah menjadi 0). Kemudian jika demand kurang dari 80% bandwidth jalur terbaik dan sistem penggunaan jalur adalah singlepath routing, maka sistem akan memilih jalur sesuai nilai tertinggi dari sisa bandwidth jalur (max_free). Jika nilai demand kurang dari max_free, maka sistem menggunakan jalur secara singlepath routing dengan jalur yang memiliki sisa bandwidth tertinggi. Jika nilai demand lebih dari max_free, maka sistem menggunakan jalur secara multipath routing (bucket weight jalur diubah sesuai rumus 3.2).

Baris 27 – 38 menunjukkan proses merubah skema penggunaan jalur. Baris 27-31 merupakan proses merubah skema pengiriman data menjadi multipath routing. Proses dilakukan dengan memodifikasi bucket weight dari group entry. Nilai bucket weight yang digunakan sesuai dengan rumus sisa bandwidth jalur dibagi total sisa bandwidth semua jalur. Baris 32-38 menunjukkan proses perubahan penggunaan jalur menjadi singlepath routing. Perubahan penggunaan jalur ke singlepath dilakukan dengan merubah bucket weight semua bucket kecuali bucket dengan nilai watch_port sama dengan port dengan ketersediaan bandwidth tertinggi. Pada proses ini, jalur yang dipilih adalah jalur yang memiliki sisa bandwidth jalur tertinggi.

## Implementasi Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja dilakukan dengan mengirimkan data TCP antara 2 host. Implementasi dari pengiriman data TCP dilakukan dengan menggunakan tool iperf3. Host h1 dan h3 berperan sebagai sumber dari pengiriman data sedangkan host h2 dan h4 berperan sebagai tujuan dari pengiriman data. Pengiriman data dibuat secara parallel dengan option –P. Kemudian pembatasan bandwith dilakukan terhadap setiap aliran TCP parallel untuk memanipulasi demand (trafik jaringan dari host) dengan option –b.

### Distribusi Trafik Jaringan

Pengujian distribusi trafik jaringan dilakukan sebanyak 3 kali. Pada pengujian pertama host h1 sebagai sumber dan host h2 sebagai tujuan. Nilai bandwidth setiap aliran data dibatasi sebesar 1 Mbits. Jumlah aliran data parallel adalah 10 sehingga maksimal demand (trafik jaringan dari pengguna) sebesar 10 Mbits.

Pada pengujian kedua host h1 sebagai sumber dan host h2 sebagai tujuan. Nilai bandwidth setiap aliran data dibatasi sebesar 10 Mbits. Jumlah aliran data parallel adalah 10 sehingga maksimal demand (trafik jaringan dari pengguna) sebesar 100 Mbits.

Pada pengujian ketiga host h1 dan h3 sebagai sumber sedangkan host h2 dan h4 sebagai tujuan. Pengiriman dari h1 ke h2 dan h3 ke h4 dilakukan bersamaan. Nilai bandwidth setiap aliran data dari h1 dibatasi sebesar 1 Mbits sedangkan dari h3 dibatasi sebesar 5 Mbits. Jumlah aliran data parallel adalah 10 sehingga maksimal demand (trafik jaringan dari pengguna) dari h1 sebesar 10 Mbits sedangkan dari h2 sebesar 50 Mbits. Tabel 4.8 menunjukkan pengiriman data pada pengujian distribusi trafik jaringan.

Pengukuran kinerja distribusi trafik jaringan dilakukan saat pengiriman data TCP terjadi. Distribusi trafik jaringan dipantau dengan tool BWM-NG dengan option yang menampilkan throughput saat pengiriman data TCP berlangsung. Tabel 4.9 menunjukkan perintah tool BWM-NG pengujian distribusi trafik jaringan.

Tabel 4. 8 Perintah Iperf3 untuk Pengujian Distribusi Trafik Jaringan

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | #Pengujian 1 Mininet> h2 iperf3 –s –D Mininet> h1 iperf3 –c h2 –P 10 –b 1M –t 60 –V #Pengujian 2 Mininet> h2 iperf3 –s –D Mininet> h1 iperf3 –c h2 –P 10 –b 10M –t 60 –V #Pengujian 3 Mininet> h2 iperf3 –s –D Mininet> h1 iperf3 –c h2 –P 10 –b 1M –t 60 –V Mininet> h4 iperf3 –s –D Mininet> h3 iperf3 –c h4 –P 10 –b 5M –t 60 –V |
| --- | --- |

Tabel 4. 9 Perintah BWM-NG Iperf3 untuk Pengujian Distribusi Trafik Jaringan

| 1 | $ Bwm-ng –o csv –I s1-eth2,s1-eth3 –T rate –F [name] |
| --- | --- |

Tabel 4. 10 Hasil Pengujian Distribusi Trafik Jaringan

| Skenario | Trial | Rata-rata throughput (Mbits/s) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | s1-eth2 (70 Mbits) | s1-eth3 (30 Mbits) |
| Skenario 1 | 1 | 10.12 | 0.03 |
|  | 2 | 10.24 | 0.00 |
|  | 3 | 10.15 | 0.00 |
|  | 4 | 10.15 | 0.00 |
|  | 5 | 10.12 | 0.00 |
|  | Rata-rata | 10.16 | 0.01 |
| Skenario 2 | 1 | 67.66 | 19.72 |
|  | 2 | 61.40 | 28.12 |
|  | 3 | 67.63 | 19.43 |
|  | 4 | 67.66 | 9.54 |
|  | 5 | 60.91 | 28.34 |
|  | Rata-rata | 65.05 | 21.03 |
| Skenario 3 | 1 | 40.02 | 18.35 |
|  | 2 | 58.83 | 0.00 |
|  | 3 | 44.16 | 14.22 |
|  | 4 | 39.91 | 15.16 |
|  | 5 | 58.85 | 0.00 |
|  | Rata-rata | 48.35 | 9.55 |

Pengamatan throughput dilakukan terhadap interface switch yang bercabang yaitu s1-eth2 dan s1-eth3. Nilai outbound pada interface s1-eth2 menunjukkan nilai data yang dikirim melalui jalur 1, sedangkan nilai outbound pada interface s1-eth3 menunjukkan nilai data yang dikirim melalui jalur 2. Rata-rata kedua nilai trafik jaringan outbound dalam setiap pengiriman menunjukkan nilai distribusi dari trafik jaringan.

Hasil pengujian distribusi trafik jaringan ditunjukkan oleh Tabel 4.10. Skenario pertama menghasilkan pengiriman data dengan jalur dengan bandwidth lebih besar. Pada skenario kedua, Tabel 4.10 menunjukkan pengiriman data secara multipath dengan rasio yang mendekati kapasitas jalur dengan rata-rata throughput jalur 1 bernilai 60.91 Mbits sampai 67.66 Mbits dan jalur 2 bernilai 9.54 Mbits sampai 28.34 Mbits. Pada skenario ketiga, pengiriman data dilakukan secara multipath atau singlepath. Saat pengiriman data secara singlepath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 58.83 Mbits sampai 58.85 Mbits. Saat pengiriman data secara multipath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 39.91 Mbits sampai 44.16 Mbits dan jalur 2 bernilai 14.22 Mbits sampai 18.35 Mbits.

### Waktu Respons Pemilihan Jalur

Pengujian kinerja waktu respons pemilihan jalur dilakukan dengan pengiriman data dari host h1 ke host h2 dengan total demand sebesar 100 Mbits. Tabel 4.11 menunjukkan perintah pengiriman data pengujian waktu respons. Pengiriman dilakukan sebanyak 5 kali dengan nilai polling dari SFlow yang berbeda-beda. Nilai polling yang digunakan adalah 1 detik, 3 detik, dan 10 detik. Pengaturan nilai polling dilakukan dengan menggunakan miniedit pada mininet.

Tabel 4. 11 Perintah Iperf3 untuk Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur

| 1 2 3 | #Pengiriman data dengan total demand 100 Mbits Mininet> h2 iperf3 –s –D Mininet> h1 iperf3 –c h2 –P 10 –b 10M –t 60 –V |
| --- | --- |

Pengukuran kinerja waktu respons dilakukan dengan melihat data throughput dari pengiriman data. Data throughput didapatkan dengan tool BWM-NG yang berupa file .csv. Data throughput yang diambil adalah throughput masuk pada interface s1-eth1 dan throughput keluar pada s1-eth2 dan s1-eth3. Tabel 4.12 menunjukkan perintah tool BWM-NG untuk pengujian waktu respons pemilihan jalur.

Tabel 4. 12 Perintah BWM-NG untuk Pengujian Waktu Respons Pemilihan Jalur

| 1 2 | #perintah BWM-NG untuk setiap pengiriman data $ Bwm-ng –o csv –I s1-eth1,s1-eth2,s1-eth3 –T rate –F filename_pollingvalue.csv |
| --- | --- |

Pengamatan terhadap data throughput masuk pada s1-eth1 menghasilkan nilai trafik dari pengguna, sedangkan pengamatan terhadap throughput keluar pada s1-eth2 dan s1-eth3 menunjukkan nilai trafik jaringan yang keluar dari s1. Kemudian nilai trafik jaringan dari pengguna dibandingkan dengan nilai trafik jaringan yang keluar dari s1. Selisih waktu saat nilai trafik jaringan dari pengguna lebih dari 80% kapasitas bandwidth jalur utama dengan peningkatan nilai trafik jaringan yang keluar dari s1 merupakan nilai waktu respons pemilihan jalur.

Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Waktu Respons

| Nilai Polling | Trial | Demand > 80% | Peningkatan Throughput | Waktu Respons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 detik | 1 | 12:10:56 | 12:10:58 | 0:00:02 |
|  | 2 | 12:12:16 | 12:12:18 | 0:00:02 |
|  | 3 | 12:13:36 | 12:13:39 | 0:00:03 |
|  | 4 | 12:14:56 | 12:14:59 | 0:00:03 |
|  | 5 | 12:16:17 | 12:16:18 | 0:00:01 |
| 3 detik | 1 | 12:44:23 | 12:44:24 | 0:00:01 |
|  | 2 | 12:45:44 | 12:45:47 | 0:00:03 |
|  | 3 | 12:47:04 | 12:47:09 | 0:00:05 |
|  | 4 | 12:48:24 | 12:48:26 | 0:00:02 |
|  | 5 | 12:49:44 | 12:49:48 | 0:00:04 |
| 10 detik | 1 | 18:46:08 | - | Error |
|  | 2 | 18:47:28 | 18:47:43 | 0:00:15 |
|  | 3 | 18:48:48 | 18:49:02 | 0:00:14 |
|  | 4 | 18:50:08 | 18:50:23 | 0:00:15 |
|  | 5 | 18:51:28 | 18:51:44 | 0:00:16 |

Hasil pengujian waktu respons ditunjukkan oleh Tabel 4.13. Skenario pertama menghasilkan waktu respons 1 detik sampai 3 detik. Pada skenario kedua, Tabel 4.13 menunjukkan nilai waktu respons antara 1 detik sampai 5 detik. Skenario ketiga menghasilkan pengiriman data secara singlepath dan multipath. Pengiriman secara singlepath menunjukkan tidak ada respons terhadap peningkatan demand. Pada skenario ketiga, pengiriman secara multipath menunjukkan waktu respons antara 14 detik sampai 16 detik.

# Pembahasan Hasil Pengujian

Pengujian dalam bab ini memuat hasil pengujian yang sudah dilakukan terhadap hasil implementasi yang sudah dilakukan. Pengujian dilakukan bedasarkan rancangan pengujian yang sudah dibuat. Pada bagian ini terdapat dua subbab pengujian yaitu pengujian distribusi trafik jaringan dan pengujian waktu respons pemilihan jalur.

## Distribusi Trafik Jaringan

Pengujian distribusi trafik jaringan dilakukan dengan memantau rata-rata throughput jalur 1 (s1-s2-s4) dan jalur 2 (s1-s3-s4) saat pengiriman data. Pemantauan rata-rata throughput dilakukan dengan BWM-NG pada port s1-eth2 dan s1-eth3. Port s1-eth2 dipantau karena port s1-eth2 menghubungkan s1 dan s2 sedangkan port s1-eth3 dipantau karena port s1-eth3 menghubungkan s1 dan s3. Tabel 4.10 menunjukkan hasil dari pengamatan distribusi trafik jaringan multipath routing dengan mekanisme pemilihan jalur.

Pada pengujian dengan skenario pertama, Tabel 4.10 menunjukkan distribusi trafik jaringan pada pengiriman data dengan batas demand 10 Mbits. Pengujian pertama digunakan untuk mengemulasikan pengiriman data dengan demand yang rendah (dapat dilakukan dengan satu jalur). Hasil pengujian menunjukkan sistem selalu mengirim data secara singlepath. Pengiriman data secara singlepath ditunjukkan dari hasil rata-rata throughput jalur 1 yaitu 10.12 Mbits/s sampai dengan 10.24 Mbits/s dan jalur 2 yaitu 0.00 Mbits/s sampai dengan 0.03 Mbits/s.

Bandwidth Jalur 1

Gambar 5. 1 Hasil Distribusi Trafik Jaringan Skenario 1

Gambar 5.1 menunjukkan hasil pengujian sistem pada kondisi demand yang rendah. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata penggunaan jalur 1 sebesar 10.16 Mbits/s dan penggunaan jalur 2 sebesar 0.01 Mbits/s. Rata-rata penggunaan jalur menunjukkan pengiriman data hanya dilakukan dengan jalur 1. Hal ini terjadi karena nilai bobot (bucket weight) jalur 2 adalah 0. Sistem group select pada OpenvSwitch tidak akan memilih jalur dengan bobot 0 untuk mengirimkan data  (Open Networking Foundation, 2014). Dalam skenario ini jalur 1 digunakan untuk mengirimkan data karena jalur 1 memiliki ketersediaan bandwidth tertinggi diantara jalur yang ada.

Pada pengujian dengan skenario kedua, Tabel 4.10 menunjukkan distribusi trafik jaringan pada pengiriman data dengan batas demand 100 Mbits. Pengujian kedua digunakan untuk mengemulasikan pengiriman data dengan demand yang tinggi (tidak dapat dilakukan dengan satu jalur). Pada pengujian skenario 2 nilai maksimal dari demand adalah nilai total dari bandwidth jalur sehingga nilai distribusi trafik yang proporsional adalah nilai yang memiliki rasio throughput mendekati rasio bandwidth jalur.

Bandwidth Jalur 2

Bandwidth Jalur 1

Gambar 5. 2 Hasil Distribusi Trafik Jaringan Skenario 2

Gambar 5.2 menunjukkan hasil pengujian sistem pada kondisi demand yang tinggi. Hasil pengujian menunjukkan pengiriman data secara multipath dengan rata-rata penggunaan jalur 1 (65.05 Mbits/s) yang lebih tinggi daripada penggunaan jalur 2 (21.03 Mbits/s). Penggunaan jalur yang berbeda terjadi karena ketersedian bandwidth yang berbeda antara kedua jalur. Saat pengiriman akan dilakukan, kondisi jaringan yang kosong (tidak ada pengiriman data) menghasilkan ketersediaan bandwidth jalur yang sama dengan bandwidth jalur. Mayoritas trafik jaringan dikirim dengan jalur 1 karena jalur 1 memiliki bandwidth sebesar 70 Mbits sedangkan jalur 2 memiliki bandwidth sebesar 30 Mbits. Distribusi trafik sesuai ketersedian bandwidth dilakukan untuk menghindari kelebihan beban di jalur 2.

Bandwidth Jalur 1

Bandwidth Jalur 2

Gambar 5. 3 Hasil Distribusi Trafik Jaringan Skenario 3

Gambar 5.3 menunjukkan distribusi trafik jaringan pada pengiriman data dengan demand 10 Mbits dan pengiriman data dengan demand 50 Mbits yang dilakukan secara bersamaan. Pengujian ketiga mengemulasikan pengiriman data dengan demand yang kecil saat ketersediaan bandwidth jalur berkurang. Hasil rata-rata throughput menunjukkan pengiriman data secara singlepath atau multipath. Saat pengiriman data secara singlepath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 58.83 Mbits sampai 58.85 Mbits. Saat pengiriman data secara multipath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 39.91 Mbits sampai 44.16 Mbits dan jalur 2 bernilai 14.22 Mbits sampai 18.35 Mbits.  .

Hasil pengujian skenario ketiga menunjukkan mekanisme pemilihan jalur dapat mengatur distribusi trafik jaringan sesuai dengan ketersediaan bandwidth. Hal ini ditunjukkan saat pengiriman data dilakukan secara multipath yang menghasilkan rata-rata throughput di jalur 1 selalu lebih besar daripada rata-rata throughput di jalur 2. Saat pengiriman dengan demand 50 Mbits terjadi, ketersedian dari jalur 1 berkurang, menyisakan 20 Mbits. Kemudian karena pengiriman data dilakukan secara kontinyu selama 60 detik, pada detik berikutnya pengiriman dengan demand 50 Mbits dan pengiriman dengan demand 10 Mbits terjadi. Pengiriman dengan demand 50 Mbits dilakukan dengan 2 jalur karena ketersedian bandwidth dari jalur 1 lebih kecil daripada demand 50 Mbits. Pengiriman secara multipath dari demand 50 Mbits menyebabkan ketersedian bandwidth di jalur 1 lebih besar daripada di jalur 2 sehingga pengiriman data dengan demand 10 Mbits dilakukan dengan jalur 1. Kegagalan dalam mendeteksi ketersediaan bandwidth menyebabkan kedua pengiriman dilakukan dengan 1 jalur.

Bedasarkan hasil pengujian distribusi trafik jaringan, mekanisme pemilihan jalur mampu menyesuaikan penggunaan jalur dari multipath routing sehingga berdampak pada distribusi trafik jaringan. Pada kondisi demand yang rendah mekanisme pemilihan jalur mendistribusikan trafik jaringan secara singlepath routing. Pada kondisi demand yang tinggi mekanisme pemilihan jalur miningkatkan penggunaan jalur 1 (jalur dengan ketersediaan bandwidth tertinggi) daripada jalur 2. Hal ini ditunjukkan oleh rasio rata-rata distribusi trafik jaringan 65 : 21 . Rasio distribusi trafik tersebut mendekati nilai kapasitas bandwidth yaitu 70 : 30. Pada kondisi demand yang rendah dan ketersediaan bandwidth berkurang, sistem mengirim data dengan jalur yang memiliki ketersediaan bandwidth lebih besar.

## Waktu Respons Pemilihan Jalur

Pengujian waktu respons dilakukan untuk kecepatan mekanisme beradaptasi terhadap perubahan demand. Pengujian dilakukan dengan skenario sesuai dengan bab 3.3.2. Pengamatan dari pengujian dilakukan dengan tools BWM-NG dengan keluaran berbentuk bentuk file csv. Nilai dari waktu respons diambil dari selisih waktu nilai trafik jaringan inbound melebihi 80% bandwidth jalur 1 ( > 56 Mbits) dan waktu nilai total trafik outbound yang meningkat karena penggunaan jalur kedua.

Gambar 5.4 menunjukkan graph peningkatan throughput dari salah satu pengujian waktu respons pemilihan jalur dengan nilai polling 1. Gambar 5.4 menunjukkan trafik jaringan dari pengguna yang meningkat dari 47 Mbits pada 12:16:16 ke 68 Mbits pada 12:16:17 ke 89 Mbits pada 12:16:18. Peningkatan trafik jaringan dari pengguna hingga lebih dari 56 Mbits menyebabkan penyesuaian penggunaan jalur pada pengiriman data. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan jalur 2 sebesar 27 Mbits pada 12:16:18 yang meningkatan total trafik jaringan yang keluar dari s1 dari 68 Mbits pada 12:16:17 ke 89 Mbits pada 12:16:18.

Pada pengujian dengan nilai polling 1, Gambar 5.4 menunjukkan waktu respons pemilihan jalur saat interval pengiriman paket SFlow bernilai 1 detik. Hasil pengujian menunjukkan waktu respons pemilihan jalur bernilai 1 detik. Hasil waktu respons 1 detik didapatkan karena saat mekanisme pembagian trafik jaringan melakukan request nilai trafik jaringan dari host, sistem selalu mendapat nilai trafik jaringan dari host yang terbaru. Sistem selalu mendapatkan nilai trafik jaringan terbaru juga ditunjukkan oleh hasil pengujian pada tabel 4.13 yang menunjukkan waktu respons saat nilai polling 1 tidak pernah melebihi waktu request nilai demand dari sistem. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan jalur akan menyesuaikan penggunaan jalur sesuai dengan nilai trafik jaringan dari host setiap request dilakukan.

Peningkatan Throughput

Demand > 56 Mbits

Gambar 5. 4 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 1)

Gambar 5.5 menunjukkan graph peningkatan throughput dari salah satu pengujian waktu respons pemilihan jalur dengan nilai polling 3. Gambar 5.5 menunjukkan trafik jaringan dari pengguna yang meningkat dari 0 Mbits pada 12:49:40 ke 68 Mbits pada 12:49:41 ke 89 Mbits pada 12:49:46. Peningkatan trafik jaringan dari pengguna hingga lebih dari 56 Mbits menyebabkan penyesuaian penggunaan jalur pada pengiriman data. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan jalur 2 sebesar 20 Mbits pada 12:49:46 yang meningkatan total trafik jaringan yang keluar dari s1 dari 68 Mbits pada 12:49:41 ke 88 Mbits pada 12:49:46.

Peningkatan Throughput

Demand > 56 Mbits

Gambar 5. 5 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 3)

Pada pengujian dengan nilai polling 3, Gambar 5.5 menunjukkan waktu respons pemilihan jalur saat interval pengiriman paket SFlow bernilai 3 detik. Hasil pengujian menunjukkan waktu respons pemilihan jalur bernilai 5 detik. Hasil ini didapakatkan karena nilai trafik jaringan dari host yang didapatkan saat sistem melakukan request belum tentu nilai terbaru. Oleh karena itu, ada kemungkinan mekanisme pemilihan jalur menyesuaikan penggunaan jalur dengan nilai trafik jaringan yang belum berubah. Nilai dari Sflow yang tidak realtime menyebabkan peningkatan waktu yang dibutuhkan mekanisme untuk mengubah penggunaan jalur sesuai trafik jaringan dari host. Hal ini ditunjukkan dari hasil pada Tabel 4.13 yang menunjukkan nilai maksimal dari waktu respons sistem meningkat dari 3 detik ke 5 detik.

Peningkatan Throughput

Gambar 5. 6 Graph Throughput S1 (Nilai Polling SFlow 10)

Gambar 5.6 menunjukkan graph throughput dari pengujian waktu respons pemilihan jalur dengan nilai polling 10. Gambar 5.6 menunjukkan trafik jaringan dari pengguna yang meningkat dari 0 Mbits pada 18:51:22 ke 68 Mbits pada 18:51:23 ke 91 Mbits pada 18:51:39. Peningkatan trafik jaringan dari pengguna hingga lebih dari 56 Mbits menyebabkan penyesuaian penggunaan jalur pada pengiriman data. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan jalur 2 sebesar 29 Mbits pada 18:51:39 yang meningkatan total trafik jaringan yang keluar dari s1 dari  68 Mbits pada 18:51:23 ke 90 Mbits pada 18:51:39.

Hasil pengujian dengan nilai polling 10 menunjukkan peningkatan drastic dari waktu yang dibutuhkan mekanisme untuk mengubah penggunaan jalur sesuai trafik jaringan dari host. Peningkatan yang terjadi berbanding lurus dengan nilai polling yang digunakan dengan nilai polling 1 menghasilkan waktu respons 1 detik sampai 3 detik, nilai polling 3 menghasilkan waktu respons 1 detik sampai 5 detik dan nilai polling 10 menghasilkan waktu respons 14 detik sampai 16 detik. Selain peningkatan waktu respons, ada kemungkinan sistem tidak melakukan perubahan distribusi trafik jaringan meskipun nilai beban trafik jaringan dari host lebih dari 80% bandwidth jalur 1. Peningkatan nilai waktu respons yang drastis terjadi karena kemungkinan nilai trafik jaringan dari host yang didapatkan oleh mekanisme bukan nilai yang terbaru semakin besar saat nilai polling semakin besar.

Bedasarkan hasil pengujian waktu respons pemilihan jalur, waktu respons pemilihan jalur akan berubah jika nilai polling berubah. Hasil pengujian menunjukkan nilai waktu respons terbaik jika nilai polling bernilai 1 dan akan memburuk jika nilai polling meningkat. Peningkatan nilai polling memunculkan kemungkinan mekanisme tidak mendapakatkan nilai trafik jaringan dari host yang terbaru sehingga mekanisme pemilihan jalur tidak mengubah penggunaan jalur.

# Kesimpulan

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dijelaskan didapat dari seluruh proses penelitian. Berikut kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini:

            - Implementasi sistem multipath routing dilakukan dengan Ryu dan SFlow-rt dengan lingkungan uji yang disimulasikan dengan mininet. Sistem multipath routing mendistribusikan trafik jaringan dengan melihat hasil pemantauan demand (trafik jaringan dari host) dan ketersedian bandwidth jalur yang dilakukan dengan tool SFlow-rt. Kemudian sistem membagi trafik jaringan sesuai dengan demand dan ketersedian bandwidth jalur.

            - Pendistribusian trafik jaringan dilakukan sesuai dengan demand dan ketersedian bandwidth.

              - Pada pengiriman data dengan batas demand 10 Mbits, rata-rata distribusi trafik jaringan adalah 10.16 Mbits/s dibanding 0.3 Mbits/s.

              - Pada pengiriman data dengan batas demand 100 Mbits,rata-rata distribusi trafik jaringan adalah 65.05 Mbits/s dibanding 21.03 Mbits/s.

              - Pada jaringan yang mengirimkan data 10 Mbits dan 50 Mbits secara bersamaan, pengiriman data dilakukan secara singlepath atau multipath. Saat pengiriman data secara singlepath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 58.83 Mbits sampai 58.85 Mbits. Saat pengiriman data secara multipath, rata-rata throughput jalur 1 bernilai 39.91 Mbits sampai 44.16 Mbits dan jalur 2 bernilai 14.22 Mbits sampai 18.35 Mbits. Rata-rata distribusi trafik jaringan dari pengiriman data 10 Mbits dan 50 Mbits adalah 48.35 Mbits/s dibanding 9.55 Mbits/s.

            - Sistem multipath routing memiliki kinerja waktu respons yang dipengaruhi oleh nilai polling SFlow. Pada jaringan dengan nilai polling SFlow 1 detik, waktu respons pemilihan jalur adalah 1 detik hingga 3 detik. Nilai waktu respons pemilihan jalur bertambah seiring nilai polling bertambah. Nilai polling 3 detik menghasilkan waktu respons bernilai 1 detik hingga 5 detik. Nilai polling 10 detik menghasilkan waktu respons berniali 14 detik hingga 16 detik dan ada kemungkinan distribusi trafik jaringan tidak berubah meskipun nilai beban trafik jaringan dari host melebihi 80% bandwidth jalur utama (jalur dengan bandwidth terbesar).

Pada penelitian ini sistem membagi trafik jaringan hampir proporsional dengan ketersediaan bandwidth jalur. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian distribusi trafik jaringan skenario 1 dan skenario 2. Pada skenario 1 pengiriman data dilakukan secara singlepath karena trafik jaringan dari pengguna bernilai kecil (10 Mbits). Pada skenario 2 pengiriman data dilakukan secara multipath dengan rata-rata rasio penggunaan jalur yang mendekati ketersediaan bandwidth yaitu 65:21 sedangkan ketersediaan bandwidth adalah 70:30.

DAFTAR REFERENSI

Cisco (2005). OSPF Design Guide. [Online] Tersedia di https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html [diakses pada 10 April 2019]

Chiang, Y., Ke, C., Yu, Y., Chen, Y., & Pan, C. (2017). A Multipath Transmission Scheme for the Improvement  of Throughput over SDN. Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Applied System Innovation, IEEE.

Gorranson, P., Black, C., & Culve, T.  (2017). Software Defined Network A Comprehensive Approach 2nd Edition.

Hertiana, S. N. & Hendrawan, A. K. (2015). A Joint Approach to Multipath routing and Rate Adaptation for Congestion Control in OpenFlow Software Defined Network

Kreutz, D., Verissimo, P. E., Azodolmolky, S., Ramos, F. M., Rothenberg, C. E., & Uhlig, S. (2015). Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey. Proceedings of the IEEE. IEEE.

Linux Foundation (2016). Open vSwitch Documentation. [Online] Tersedia di : http://docs.openvswitch.org/en/latest

Maulana, W., Yahya, W., & Rizqika, S. (2017). Multipath routing dengan Load-Balancing Pada OpenFlow Software-Defined Network. Repositori Jurnal Mahasiswa PTIIK UB, Volume 9, p. 15.

Nunes, B. A. A., Mendonca, M., Nguyen, X., Obraczka, K. & Turletti, T.  (2014). A Survey of Software-Defined Networking: Past, Present, and Future of Programmable Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(3), pp. 1617 - 1634.

Open Networking Foundation (2013). SDN Architecture. [pdf]

Open Networking Foundation (2014). OpenFlow Switch Specification Version 1.3.4. [pdf]

RFC 2992 (2000). Analysis of an Equal-Cost Multi-Path Algorithm. [Online] Tersedia di : https://tools.ietf.org/html/rfc2992 [diakses pada 20 Agustus 2019]

Wirawan, U. Y. T., Yahya, W., & Basuki, A. (2018). Implementasi Multipath routing Berbasis Algoritme DFS yang Dimodifikasi, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol 2.

Yahya, W., Basuki, A., Maulana, W., Rizqika, S., & Bhawiyuga, A. (2018). Improving End-to-End Network Throughput Using Multiple Best Paths Routing in Software Defined Networking, IEEE.