# IMPLEMENTASI SISTEM PELACAKAN LOKASI DALAM GEDUNG (INDOOR LOCALIZATION) MENGGUNAKAN METODE PENGENALAN POLA SINYAL PERANGKAT BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) DENGAN ALGORITMA KLASIFIKASI K-NEAREST NEIGHBOUR (KNN)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

NIM: 155150200111132

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

Judul ini digunakan untuk dokumen final yang telah direvisi/disetujui setelah kelulusan ujian.

Untuk pendaftaran semhas dan ujian skripsi, judul halaman ini adalah PERSETUJUAN.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

SKRIPSI

Bagian ini hanya digunakan jika halaman ini adalah halaman PENGESAHAN. Jika ini adalah halaman PERSETUJUAN, maka bagian ini tidak diperlukan.

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa

NIM: 123456789

Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus pada

2 Januari 2015

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

| Dosen Pembimbing I Nama Dosen Pembimbing 1 NIK: 123456789 /*jika terdapat NIK saja*/ | Dosen Pembimbing 2 Nama Dosen Pembimbing 2 NIK: - /*jika tidak terdapat NIP, NIK, atau keduanya*/ |
| --- | --- |

Mengetahui

Ketua Jurusan Nama Jurusan

Contoh: Ketua Jurusan Teknik Informatika

Nama Ketua Jurusan

NIP: 123456789

/*jika terdapat NIP*/

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di  dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan  tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 1 Januari 2015

Nama Mahasiswa

NIM: 123456789

PRAKATA

Bagian ini memuat pernyataan resmi untuk menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Nama-nama penerima ucapan terima kasih sebaiknya dituliskan lengkap, termasuk gelar akademik, dan pihak-pihak yang tidak terkait dihindari untuk dituliskan. Bahasa yang digunakan seharusnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Prakata boleh diakhiri dengan paragraf yang menyatakan bahwa penulis menerima kritik dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Terakhir, prakata ditutup dengan mencantumkan kota dan tanggal penulisan prakata, lalu diikuti dengan kata “Penulis”.

Malang, 1 Januari 2015

Penulis

email@domain.com

ABSTRAK

Nama Mahasiswa, Judul Skripsi

Pembimbing: Nama Pembimbing 1 dan Nama Pembimbing 2

Bagian ini diisi dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia. Abstrak adalah uraian singkat (umumnya 200-300 kata) yang merupakan intisari dari sebuah skripsi. Abstrak membantu pembaca untuk mendapatkan gambaran secara cepat dan akurat tentang isi dari sebuah skripsi. Melalui abstrak, pembaca juga dapat menentukan apakah akan membaca skripsi lebih lanjut. Oleh karena itu, abstrak sebaiknya memberikan gambaran yang padat tetapi tetap jelas dan akurat tentang (1) apa dan mengapa penelitian dikerjakan: sedikit latar belakang, pertanyaan atau masalah penelitan, dan/atau tujuan penelitian; (2) bagaimana penelitian dikerjakan: rancangan penelitian dan metodologi/metode dasar yang digunakan dalam penelitian; (3) hasil penting yang diperoleh: temuan utama, karakteristik artefak, atau hasil evaluasi artefak yang dibangun; (4) hasil pembahasan dan kesimpulan: hasil dari analisis dan pembahasan temuan atau evaluasi artefak yang dibangun, yang dikaitkan dengan pertanyaan/tujuan penelitian.

Yang harus dihindari dalam sebuah abstrak diantaranya (1) penjelasan latar belakang yang terlalu panjang; (2) sitasi ke pustaka lainnya; (3) kalimat yang tidak lengkap; (3) singkatan, jargon, atau istilah yang membingungkan pembaca, kecuali telah dijelaskan dengan baik; (4) gambar atau tabel; (5) angka-angka yang terlalu banyak.

Di akhir abstrak ditampilkan beberapa kata kunci (normalnya 5-7) untuk membantu pembaca memposisikan isi skripsi dengan area studi dan masalah penelitian. Kata kunci, beserta judul, nama penulis, dan abstrak biasanya dimasukkan dalam basis data perpustakaan. Kata kunci juga dapat diindeks dalam basis data sehingga dapat digunakan untuk proses pencarian tulisan ilmiah yang relevan. Oleh karena itu pemilihan kata kunci yang sesuai dengan area penelitian dan masalah penelitian cukup penting. Pemilihan kata kunci juga bisa didapatkan dari referensi yang dirujuk.

Kata kunci: abstrak, skripsi, intisari, kata kunci, artefak

ABSTRACT

Student Name, Skripsi Title

Supervisors: First Supervisor’s Name and Second Supervisor’s Name

The absract of your skripsi in English is written here.

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI SISTEM PELACAKAN LOKASI DALAM GEDUNG (INDOOR LOCALIZATION) MENGGUNAKAN METODE PENGENALAN POLA SINYAL PERANGKAT BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) DENGAN ALGORITMA KLASIFIKASI K-NEAREST NEIGHBOUR (KNN)	i

PENGESAHAN	ii

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii

PRAKATA	iv

ABSTRAK	v

ABSTRACT	vi

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR TABEL	x

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Tujuan	3

1.4 Manfaat	3

1.5 Batasan Masalah	3

1.6 Sistematika Pembahasan	3

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	5

2.1 Kajian Pustaka	5

2.2 Dasar Teori	5

2.2.1 Fingerprinting	6

2.2.2 Received Signal Strength (RSS)	6

2.2.3 Bluetooth Low Energy (BLE)	6

2.2.4 Algoritma k-nearest-neighbor (KNN)	6

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	8

3.1 Identifikasi Masalah	9

3.2 Studi Literatur	9

3.3 Analisis Kebutuhan	9

3.3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras	9

3.4 Perancangan Sistem	10

3.5 Implementasi	10

3.6 Pengujian	10

3.7 Kesimpulan dan Saran	11

BAB 4 ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN	12

4.1 Deskripsi Umum Sistem	12

4.2 Kebutuhan Sistem	12

4.2.1 Kebutuhan Fungsional	12

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	13

4.3 Perancangan Implementasi Metode Fingerprinting	14

4.3.1 Pengumpulan Data Pola sinyal	14

4.3.2 Pelacakan Ruangan Secara Real-Time	17

4.4 Perancangan Parameter Pengujian	19

4.4.1 Akurasi Kesalahan Pelacakan Secara Umum	19

4.4.2 Akurasi Kesalahan per sub-lokasi dalam ruang	20

4.5 Perancangan Sistem	21

4.5.1 Pengumpulan Data Pola Sinyal	21

4.5.2 Pelacakan Lokasi Secara Real-Time	22

4.6 Perancangan Skenario Pengujian	24

BAB 5 PEMBAHASAN	27

5.1 Subbab Lima Satu	27

5.1.1 Subbab Lima Satu Satu	27

5.1.2 Subbab Lima Satu Dua	27

5.2 Subbab Lima Dua	28

5.2.1 Subbab Lima Dua Satu	28

5.2.2 Subbab Lima Dua Dua	28

5.3 Subbab Lima Tiga	28

5.3.1 Contoh Struktur Penelitian Implementatif Pembangunan	28

5.3.2 Contoh Struktur Penelitian Nonimplementatif Eksperimental	29

BAB 6 Penutup	31

6.1 Kesimpulan	31

6.2 Saran	31

DAFTAR REFERENSI	32

LAMPIRAN A PERSYARATAN FISIK DAN TATA LETAK	35

A.1 Kertas	35

A.2 Margin	35

A.3 Jenis dan Ukuran Huruf	35

A.4 Spasi	35

A.5 Kepala Bab dan Subbab	35

A.6 Nomor Halaman	36

LAMPIRAN B PENGGUNAAN BAHASA	37

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional	12

Tabel 4.2 Kebutuhan perangkat lunak	13

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Keras	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian	8

Gambar 3.2 Alur implementasi sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE	10

Gambar 4.1 Diagram alir tahap pertama metode fingerprinting	15

Gambar 4.2 Denah ruangan implementasi sistem pelacakan dalam gedung	16

Gambar 4.3 Diagram alir pelacakan perangkat iTAG Bluetooth	18

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A PERSYARATAN FISIK DAN TATA LETAK	29

A.1 Kertas	29

A.2 Margin	29

A.3 Jenis dan Ukuran Huruf	29

A.4 Spasi	29

A.5 Kepala Bab dan Subbab	29

A.6 Nomor Halaman	30

LAMPIRAN B PENGGUNAAN BAHASA	31

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pengembangan infrastruktur kesehatan terutama dalam bidang pelacakan lokasi pasien menjadi kebutuhan yang penting. (Cesana et al., 2012). Contohnya, pada pasien rumah sakit jiwa dimana pasien tidak selalu berada di dalam ruangan, diperlukan sebuah sistem pelacakan untuk mengetahui lokasi pasien saat dokter atau petugas rumah sakit ingin menemui pasien. Karena aktifitas pasien lebih banyak berada dalam gedung, maka mekanisme penetuan lokasi pasien dengan menggunakan teknologi berbasis satelit seperti GPS menjadi tidak memungkinkan karena adanya pelemahan sinyal GPS saat melewati dinding dalam gedung.(Brena et al., 2017). Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi dan metode khusus yang dapat melakukan pelacakan lokasi dalam ruangan atau bisa disebut sistem pelacakan lokasi dalam ruangan (Indoor Localization). (Kim et al., 2016)

Sistem pelacakan lokasi dalam ruangan (Indoor Localization) adalah sebuah sistem atau layanan untuk penentuan lokasi seseorang atau benda menggunakan sebuah koordinat relatif pada sebuah ruangan atau gedung.(Chan and Sohn, 2012). Secara umum, teknologi Indoor Localization memanfaatkan sinyal dari anchor point yang sudah dipasang pada beberapa titik di dalam gedung. Sinyal-sinyal yang didapat dari beberapa anchor point tersebut kemudian dapat diinterpretasikan menjadi lokasi ruangan ataupun titik koordinat.

Salah satu metode untuk menginterpretasikan sinyal-sinyal dari anchor point menjadi nama lokasi adalah metode Fingeprinting. (Zafari, Gkelias and Leung, 2017). Metode fingerprinting disebut juga metode Scene Analysis adalah teknik pelacakan lokasi dengan mengklasifikasikan pola sinyal yang diperoleh berdasarkan data training yang telah didapat sebelumnya. (Youssef and Agrawala, 2005). Secara umum, metode fingerprinting dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap offline dan tahap online. Tahap offline adalah tahap dimana pola sinyal dari beberapa anchor point berupa data kuat sinyal (RSSI) dari tag yang dilacak dikumpulkan kemudian disimpan dalam database bersama dengan nama ruangan. Data RSSI dan nama ruangan yang telah dikumpulkan disebut Reference Points (RPs). Tahap online adalah tahap dimana RSSI dari anchor point akan diukur dan diklasifikasikan berdasarkan Reference Points yang ada pada database. (Subedi and Pyun, 2017)

Penggunaan metode fingerprinting pada penelitian sebelumnya (Jiang et al., 2015) menggunakan sinyal WiFi menunjukkan hasil yang cukup akurat. Namun, teknologi WiFi memiliki kelemahan yakni advertisement SSID yang lambat menyebabkan kesalahan pelacakan lokasi saat perangkat bergerak (Faragher and Harle, 2015). Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam Indoor Localization adalah Bluetooth Low Energy (BLE). Pada penelitian yang lain dengan judul “Practical Fingerprinting Localization for Indoor Positioning System by Using Beacons” metode fingerprinting menggunakan teknologi BLE dengan algoritma pencocokan yang digunakan adalah algoritma k-Nearest Neighbour (kNN). (Subedi and Pyun, 2017). Algoritma kNN mencari reference points yang paling dekat dengan hasil pengukuran data RSSI pada tahap online. Kemudian berdasarkan reference points terdekat tersebut akan dilihat nama ruangan yang paling banyak muncul, sehingga itulah yang menjadi hasil klasifikasi. (Zafari, Gkelias and Leung, 2017). Penelitian ini menghasilkan pelacakan yang cukup akurat, namun mekanisme yang digunakan adalah mekanisme active scan, dimana mekanisme ini menggunakan Smartphone sebagai perangkat yang dilacak sekaligus melakukan interpretasi data sinyal menjadi lokasi ruangan. Mekanisme semacam ini tidak cocok digunakan pada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan akses terhadap Smartphone seperti pada rumah sakit jiwa. Karena itulah diperlukan mekanisme passive scanning dimana perangkat yang dilacak hanya memancarkan sinyal secara pasif. Sedangkan yang melakukan klasifikasi ruangan adalah server.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Implementasi Sistem Pelacakan Lokasi Dalam Gedung (Indoor Localization) Menggunakan Metode Pengenalan Pola Sinyal Perangkat Bluetooth Low Energy (BLE) Dengan Algoritma Klasifikasi K-Nearest Neighbour (kNN). Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan Indoor localization menggunakan 3 komponen. Pertama, sebagai perangkat yang dilacak, penulis menggunakan passive tag yang akan memancarkan sinyal bluetooth secara terus menerus. Komponen yang kedua adalah perangkat yang bertindak sebagai anchor point yang akan menangkap sinyal bluetooth yang dipancarkan oleh passive tag kemudian mengirimkan data RSSI-nya menuju server. Komponen ketiga adalah server yang akan menerima data RSSI dari anchor point untuk diinterpretasikan menjadi lokasi ruangan menggunakan algoritma KNN berdasarkan data training yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sebagai catatan, data training dikumpulkan sebelum tahap online dilakukan.

## Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi pelacakan lokasi dalam gedung menggunakan metode fingerprinting dengan Bluetooth Low Energy?

Bagaimana implementasi passive scanning dalam pelacakan lokasi dalam gedung?

Bagaimana implementasi pengujian pelacakan lokasi dalam gedung?

Bagaimana tingkat akurasi dari implementasi pelacakan lokasi dalam gedung menggunakan Bluetooth Low Energy?

## Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

            - Mengimplementasikan pelacakan lokasi dalam gedung menggunakan metode fingerprinting dengan Bluetooth Low Energy

            - Mengimplementasikan passive scanning pada pelacakan lokasi dalam gedung

            - Mengimplementasikan pengujian pelacakan lokasi dalam gedung

            - Mengetahui akurasi dari implementasi pelacakan lokasi dalam gedung

## Manfaat

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sebuah solusi alternatif dalam bidang pelacakan pasien seperti rumah sakit jiwa sehingga staff rumah sakit tidak perlu mencari secara manual lokasi pasien dalam sebuah rumah sakit.

## Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan batasan masalah sebagai berikut :

            - Perangkat pelacakan berbasis Bluetooth Low Energy (BLE)

            - Hasil output pelacakan hanya berupa nama lokasi, bukan koordinat

            - Mekanisme yang digunakan adalah passive scanning

            - Perangkat yang digunakan pada pengguna yang dilacak adalah passive tag

## Sistematika Pembahasan

Sistematika susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan pada tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang digunakan sebagai pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan sistem dan juga alur yang akan menunjang keberhasilan penelitian ini dan agar dapat diimplementasikan di dalam sistem dengan mengacu pada teori-teori pendukung dan metode yang telah dijabarkan sebelumnya.

BAB IV PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan diimplementasikan dengan mengacu pada batasan-batasan masalah yang telah disebutkan diatas.

BAB V IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengimplementasian sistem sesuai dengan spesifikasi, perancangan dan tujuan dari sistem yang dibuat.

BAB VI PENGUJIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap sistem serta menganalisis hasil dari pengujian yang telah dilakukan

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan tahapan - tahapan   yang   sudah   dilakukan   mulai dari   perancangan,   implementasi, pengujian.   Pada   kesimpulan   juga  menjawab  pertanyaan -  pertanyaan  pada  rumusan masalah dan menyebutkan saran untuk penelitian selanjutnya.

# LANDASAN KEPUSTAKAAN

Pada Bab Landasan Kepustakaan ini terdapat kajian pustaka yang menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dasar teori pada bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

## Kajian Pustaka

## Dasar Teori

Pada dasarnya, Perbedaan antara teknik dan teknologi pada pelacakan lokasi dalam ruangan adalah, kata “teknik” memiliki arti sebagai alat abstrak dasar, yang tidak harus terikat pada media fisik, yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam beberapa “teknologi”. Sedangkan “teknologi” adalah suatu cara khusus menggunakan sinyal fisik, yang teregistrasi melalui sensor, seperti gelombang radio atau medan magnet, untuk mencapai tujuan dalam pelacakan posisi dan lokasi dalam ruangan. (Brena et al., 2017)

Beberapa metode yang dilakukan untuk pengukuran sinyal yang sering digunakan adalah RSS (Received Signal Strength), ToA (Time of Arrival), TDoA (Time Difference of Arrival) dan AoA (Angel of Arrival). Kemudian beberapa teknik yang sering digunakan untuk penentuan lokasi adalah Proximity, Fingerprinting, Signal Propagation, Multipath Environment, Line of Sight, Synchronization. Kemudian dari segi teknologi yang banyak dipakai untuk pelacakan lokasi dan posisi dalam ruangan adalah Infrared, VLC (Visible Light Communication), Ultrasonic Audible Sound, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, RFID, UWB (Ultrawideband), Geomagnetic, Inertial, Ambient Sound, Ambient Light, Computer Vision. (Brena et al., 2017). Kemudian pada sisi algoritma yang digunakan untuk penentuan lokasi sejauh ini ada 5 yakni : Metode Probabilitas, k-nearest-neighbour (kNN), neural networks, support vector machine (SVM) dan smallest M-vertex polygon (SMP). (Liu et al., 2007)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik fingerprinting dengan pengukuran sinyal menggunakan RSS (Received Signal Strength). Untuk  teknologi yang digunakan, penulis menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy dengan algoritma kNN untuk penentuan lokasi dalam sistem pelacakan lokasi di dalam gedung.

### Fingerprinting

Fingerprinting adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkalkulasikan perkiraan lokasi. Istilah ini telah digunakan terutama sebagai cara untuk mendapatkan lokasi dari deteksi sinyal Wi-Fi dan sejenisnya, karena dapat digunakan di perangkat seluler, tetapi ini adalah teknik umum yang telah digunakan untuk Bluetooth dan magnet juga. Fingerprinting terdiri dari 2 fase, yakni fase training dan penentuan posisi. Dalam fase training, sebuah radio map dari nilai kekuatan sinyal yang diamati dari lokasi yang berbeda direkam. Kemudian, pada fase penentuan posisi, nilai kekuatan sinyal yang diamati pada perangkat pengguna dibandingkan dengan radio map tadi menggunakan algoritma pencocokan kedekatan semisal k-nearest-neighbor untuk menyimpulkan lokasi pengguna saat ini. (Jiang et al., 2015)

### Received Signal Strength (RSS)

Received Signal Strength (RSS) adalah intensitas medan sinyal pada titik penerima. RSS diukur pada penerima, kemudian jarak dapat diperkirakan dengan menggunakan menggunakan model perambatan sinyal atau metode lain. Teknik RSS membutuhkan penggunaan multiraterasi. (Brena et al., 2017)

### Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan informasi yang tertanam secara digital pada sinyal frekuensi radio. Awalnya dimaksudkan untuk pertukaran data dalam jarak pendek, hal itu didefinisikan oleh standar IEEE 802.15.1. Tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat bergerak dan perangkat diam atau dua perangkat seluler, untuk menghilangkan kabel dan konektor antar perangkat (misal, Dalam penggunaan headphone nirkabel), dan untuk memfasilitasi sinkronisasi data antara perangkat pribadi. (Chatschik, 2001)

Teknologi Bluetooth telah dipertimbangkan untuk sistem posisi dalam ruangan sebagai pesaing Wi-Fi, khususnya sejak adopsi Bluetooth Low Energy (BLE), karena availability-nya (didukung oleh sebagian besar smartphone modern), biaya rendah, dan mengkonsumsi daya yang sangat rendah, yang memungkinkan alat tetap bekerja menggunakan baterai selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. (Faragher and Harle, 2015)

### Algoritma k-nearest-neighbor (KNN)

Algoritme k-nearest neighbor (k-NN atau KNN) adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut.

Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, dimana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data pembelajaran. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas c, jika kelas c merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada k buah tetangga terdekat titik tersebut. Dekat atau jauhnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean.

Pada fase pembelajaran, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari data pembelajaran. Pada fase klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk data test (yang klasifikasinya tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor data pembelajaran dihitung, dan sejumlah k buah yang paling dekat diambil. Titik yang baru klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak dari titik-titik tersebut.

Nilai k yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data secara umumnya, nilai k yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Nilai k yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, misalnya dengan menggunakan cross-validation.

# METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Langkah yang akan disusun untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini meliputi : Identifikasi masalah, studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan pengambilan kesimpulan dan saran.

Dibawah ini adalah susunan metodologi yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

SELESAI

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

## Identifikasi Masalah

Penulis menemukan masalah pada infrastruktur kesehatan rumah sakit khususnya pada bagian pencarian pasien yang masih dilakukan secara manual oleh staff rumah sakit. Hal ini berdampak pada efisiensi kinerja dari sistem rumah sakit tersebut sehingga penulis memberikan solusi dengan cara melacak posisi pasien dengan menggunakan tag bluetooth sehingga staff perawat dapat dengan mudah menemukan lokasi pasien.

## Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan objek penelitian yang sesuai dengan topik yang diambil. Dalam pembahasan studi literatur penelitian ini, penulis melakukan studi literatur agar dapat mempelajari teori-teori pendukung dalam penelitian ini. Referensi yang digunakan berasal dari beberapa jurnal yang meneliti tentang pelacakan dalam ruangan. Namun penulis menggunakan jurnal survey karya Brena et al. dengan judul Evolution of Indoor Positioning Technologies: A Survey yang mana di dalamnya menjelaskan tentang berbagai macam penelitian tentang indoor localization maupun indoor positioning.

## Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan memiliki tujuan untuk memahami kebutuhan yang diperlukan pada penelitian ini

### Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Pada penelitian ini, penulis membutuhkan perangkat keras dengan rincian sebagai berikut :

            - Mikrokontroler ESP32, dengan jumlah dan fungsi sebagai berikut :

- Jumlah  	: 5

- Fungsi	   	: Sebagai perangkat yang menerima sinyal bluetooth untuk

kemudian dikirim menuju server

            - iTAG Bluetooth, dengan jumlah dan fungsi sebagai berikut :

- Jumlah   	: 1

- Fungsi		: Sebagai perangkat yang memancarkan sinyal bluetooth

            - Smartphone Android, dengan jumlah dan fungsi sebagai berikut :

- Jumlah	: 1

- Fungsi		: Sebagai penyedia jaringan bagi sensor ESP32 untuk

mengirim data sinyal bluetooth yang berhasil didapatkan

menuju server

            - Laptop, dengan jumlah dan fungsi sebagai berikut :

- Jumlah	: 1

- Fungsi		: Sebagai database server untuk memproses data sinyal

Bluetooth yang dikirimkan oleh sensor ESP32

## Perancangan Sistem

Dalam tahap perancangan, peneliti melakukan perancangan yang meliputi alur sistem yang dibuat. Penelitian ini bersifat implementatif dan menggunakan data yang berasal dari pola sinyal yang telah dikumpulkan pada fase pertama Fingerprinting. Berikut merupakan alur implementasi yang akan dilakukan :

Gambar 3.2 Alur implementasi sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE

Gambar 3.2 merupakan gambaran model perancangan sistem. Dimana akan dilakukan pemasangan sensor pada 3 ruangan terpilih dimana 2 ruangan menggunakan 2 sensor ESP32 dan 1 ruangan menggunakan 1 buah sensor ESP32. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data karakteristik sinyal dengan mendatangi ruangan-ruangan yang dipilih lalu sensor ESP32 menangkap sinyal bluetooth dari perangkat iTAG dan data sinyal RSSI yang telah didapat dikirim ke server untuk kemudian disimpan dalam database. Lalu kita melakukan proses penentuan lokasi dengan cara mendatangi salah satu ruangan secara acak, kemudian sensor ESP32 menangkap sinyal bluetooth dari iTAG untuk selanjutnya dikirim menuju server dan diproses oleh sistem dan ditampilkan hasil dari pembacaan data sinyal tadi berupa nama ruangan yang dimasuki.

## Implementasi

Tahapan implementasi merupakan kegiatan pengimplementasian sistem yang telah   dirancang   dan   disusun   sebelumnya.   Implementasi   dilakukan dengan mengunakan perangkat-perangkat yang telah disebutkan sebelumnya pada analisis kebutuhan.

## Pengujian

Pada  tahap  ini,  sistem  telah  berhasil  dirancang  lalu  penulis  akan  melakukan pengujian  pada  sistem  yang  dibangun.  Pengujian  dilakukan  untuk  mengetahui bahwa  sistem  telah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  spesifikasi,  kebutuhan,  dan tujuannya. Selain itu, pada tahap pengujian ini penulis akan menguji akurasi dari sistem pelacakan dalam ruangan yang telah diimplementasikan.

## Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan  merupakan hasil  akhir  dari  setiap  langkah-langkah  yang  dilewati pada penelitian ini yang akan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan terlebih dahulu pada awal penelitian.

# ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

## Deskripsi Umum Sistem

Sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE menggunakan metode fingerprinting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah melakukan pengumpulan data pola sinyal tiap ruangan yang dipilih berupa RSSI dari perangakat iTAG Bluetooth. Data yang terkumpul disimpan dalam sebuah database sederhana berupa file dengan format .csv. Tahap selanjutnya adalah tahap pelacakan perangkat. Pertama-tama, perangkat iTAG Bluetooth akan dibawa ke salah satu ruangan terpilih, kemudian saat sistem dinyalakan, maka sistem akan membaca karakteristik sinyal perangkat iTAG Bluetooth kemudian membandingkan karakterisik sinyal yang diperoleh dengan data karakteristik sinyal pada database file .csv yang telah dikumpulkan sebelumnya menggunakan algoritma k-Nearest Neighbour. Setelah nama ruangan tempat perangkat iTAG Bluetooth telah ditemukan, maka sistem akan menampilkan nama ruangan dan waktu saat perangkat tersebut dilacak. Proses pelacakan ini berlangsung secara real-time.

## Kebutuhan Sistem

- Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang diperlukan untuk perancangan dan implementasi sistem dalam pelacakan dalam gedung dengan menggunakan Bluetooth Low Energy.

### Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus ada pada sistem dan proses yang dapat dilakukan oleh sistem. Tabel 4.1 menunjukkan kebutuhan fungsional pada sistem pelacakan ini.

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional

| No. | Kebutuhan Fungsional |
| --- | --- |
| 1 | Sistem dapat mendapatkan sinyal RSSI iTAG Bluetooth |
| 2 | Sistem dapat mengirim sinyal RSSI iTAG Bluetooth menuju server |
| 3 | Sistem dapat menyimpan karakteristik sinyal RSSI iTAG Bluetooth pada database file .csv |
| 4 | Sistem dapat mengimplementasikan pelacakan dengan algoritma kNN |
| 5 | Sistem dapat menampilkan hasil pelacakan berupa nama ruangan |
| 6 | Sistem dapat mencatat hasil pelacakan pada sebuah file log dengan format .csv |
| 7 | Sistem dapat melakukan perhitungan akurasi hasil pelacakan dalam hitungan persen |

Pada Tabel 4.1 menunjukkan beberapa kebutuhan fungsional dari sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini. Secara singkat kebutuhan fungsional dari sistem ini adalah melakukan pelacakan perangkat iTAG Bluetooth dengan menggunakan algoritma k-Nearest Neighbour secara real-time.

### Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan untuk mendukung dalam perancangan dan implementasi sistem. Kebutuhan non-fungsional terususun dari kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem yang akan dibuat pada penelitian ini.

#### Kebutuhan perangkat lunak

Kebutuhan perangkat lunak disini menjelaskan perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan dalam pengimplementasian sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE. Kebutuhan perangkat lunak dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Kebutuhan perangkat lunak

| No | Perangkat | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE | Arduino IDE berfungsi untuk menulis sekaligus mengunggah code yang digunakan dalam sensor ESP32 yang berfungsi untuk menangkap sinyal RSSI dari perangkat iTAG bluetooth |
| 2 | Windows 10 | Windows 10 berfungsi sebagai lingkungan untuk menjalankan Python interpreter dan perangkat lunak Visual Studio Code |
| 3 | Python 3 Interpreter | Python 3 Interpreter berfungsi sebagai interpreter atau penerjemah code dengan bahasa pemrograman Python dapat dicompile |
| 4 | Visual Studio Code | Visual studio code berfungsi sebagai IDE untuk menuliskan code dalam sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE |

Pada penelitian sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini dibutuhkan 4 perangkat lunak seperti yang tertulis pada Tabel 4.2. Perangkat lunak diatas digunakan mulai dari menuliskan source code yang dibutuhkan untuk memperoleh RSSI dari sinyal bluetooth perangkat iTAG sampai melacak nama ruangan tempat perangkat iTAG bluetooth berada.

#### Kebutuhan perangkat keras

Kebutuhan perangkat keras adalah daftar perangkat keras yang diperlukan untuk pengimplementasian dalam pengumpulan data pola sinyal ruangan dan melacak ruangan tempat iTAG bluetooth. Kebutuhan perangkat keras serta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Keras

| No | Perangkat | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroller ESP32 | Perangkat ini berfungsi sebagai sensor untuk menangkap sinyal bluetooth dari iTAG bluetooth kemudian mengirimkannya menuju server dengan menggunakan jaringan lokal dari hotspot handphone android |

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Keras (lanjutan)

| No | Perangkat | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 2 | iTAG Bluetooth | Perangkat ini digunakan sebagai beacon yang memancarkan sinyal bluetooth untuk kemudian ditangkap oleh sensor ESP32 |

Kebutuhan perangkat keras dalam penelitian merupakan komponen utama dalam sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE. Karena apabila kebutuhan perangkat keras yang telah disebutkan pada Tabel 4.3 tidak terpenuhi, sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini tidak akan dapat dilakukan.

#### Kebutuhan pendukung

Kebutuhan pendukung adalah kebutuhan dukungan yang berguna untuk menyokong implementasi sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini. Adapun kebutuhan pendukung dijelaskan dalam Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Kebutuhan pendukung

| No | Perangkat | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop HP 14-af118AU | Perangkat ini berfungsi sebagai server sekaligus database dalam sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini. Perangkat ini dibekali prosesor AMD A8, RAM 4 GB, VGA AMD R5 dan kapasitas harddisk sebesar 500 GB |
| 2 | Handphone Android | Perangkat ini berfungsi sebagai penyedia jaringan lokal melalui hotspot-nya yang digunakan oleh sensor ESP32 untuk mengirim data RSSI bluetooth perangkat iTAG bluetooth menuju server |

## Perancangan Implementasi Metode Fingerprinting

Implementasi metode fingerprinting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap Pertama adalah tahap offline atau tahap pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data pola sinyal bluetooth yang ditangkap oleh sensor ESP32 terhadap perangkat iTAG bluetooth. Tahap kedua adalah tahap online atau tahap pelacakan, dimana pelacakan ini dilakukan dengan menangkap sinyal bluetooth dari perangkat iTAG bluetooth yang berada pada suatu ruangan kemudian dikomparasikan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya pada tahap offline.

### Pengumpulan Data Pola sinyal

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data pola sinyal dari tiap ruangan, dimana tiap ruangan akan diambil data selama kurang lebih 3 menit. Alur proses dalam pengambilan data pola sinyal ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Diagram alir tahap pertama metode fingerprinting

Pada tahap pertama metode fingerprinting ini dibagi menjadi beberapa langkah untuk pengambilan data pola sinyal tiap ruangan, yakni :

            - Memasang sensor ESP32 yang telah diprogram untuk menangkap sinyal bluetooth yang dipancarkan perangkat iTAG bluetooth pada 3 ruangan yang dipilih seperti yang terlihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Denah ruangan implementasi sistem pelacakan dalam gedung

            - Menyalakan hotspot pada handphone android sebagai sumber jaringan lokal untuk server dan sensor ESP32

            - Memposisikan perangkat iTAG bluetooth pada Ruang 1 dan memberi nilai pada variabel ruang di server dengan String “Ruang 1”

            - Menjalankan server pada laptop

            - Menyalakan perangkat iTAG Bluetooth. Saat perangkat iTAG Bluetooth dinyalakan, sensor menangkap sinyal bluetooth yang dipancarkan perangkat iTAG Bluetooth kemudian oleh kelima sensor ESP32 dikirimkan menuju server berupa data MAC address sensor dan nilai RSSI dalam bentuk JSON.

            - Server menerima data JSON yang memuat MAC address sensor dan data RSSI dari perangkat iTAG Bluetooth. Kemudian oleh server disimpan dalam database berbentuk file .csv

            - Setelah data pola sinyal terkumpul selama 3 menit, perangkat iTAG Bluetooth dimatikan, sehingga saat sensor tidak dapat menangkap sinyal bluetooth perangkat iTAG Bluetooth dan server berhenti menuliskan data RSSI pada database

            - Setelah perangkat iTAG Bluetooth dimatikan, langkah selanjutnya adalah mematikan server dan mengubah variabel ruang menjadi ruang ke-n dimana jika belum ruang ke-3 maka ditulis “Ruang n” dan apabila sudah ruang ke-3 maka menjadi “Lorong”

            - Proses nomor 4 sampai nomor 8 diulang kembali sampai apabila data pada ruang terakhir yakni di “Lorong” maka proses pengambilan data pola sinyal telah selesai

### Pelacakan Ruangan Secara Real-Time

Tahap kedua dari metode fingerprinting adalah tahap online atau tahap pelacakan terhadap perangkat iTAG Bluetooth. Pada tahap ini, sistem akan melacak nama ruangan dari perangkat iTAG Bluetooth berada secara real-time. Alur dari sistem pelacakan ini adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar  4.3.

Gambar 4.3 Diagram alir pelacakan perangkat iTAG Bluetooth

Pada alur sistem pelacakan dalam gedung berbasis BLE ini, dibagi menjadi beberapa langkah, yakni :

            - Menyalakan hotspot handphone android sebagai sumber jaringan lokal antara sever dan sensor ESP32

            - Menyalakan sensor ESP32 yang telah diletakkan pada masing-masing ruangan terpilih

            - Menjalankan program pelacak atau bisa disebut server yang berfungsi untuk melacak perangkat iTAG Bluetooth

            - Menyalakan perangkat iTAG Bluetooth sehingga sensor pada ruangan dimana perangkat iTAG Bluetooth berada menangkap sinyal bluetooth yang dipancarkan oleh perangkat iTAG Bluetooth

            - Sensor yang menangkap sinyal dari perangkat iTAG Bluetooth kemudian mengirimkan data RSSI perangkat iTAG Bluetooth menuju server

            - Server menerima data RSSI yang dikirimkan oleh sensor ESP32 kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan data pola sinyal yang telah dikumpulkan pada tahap pertama menggunakan algoritma k-Nearest Neighbour untuk memperoleh nama ruangan

            - Hasil klasifikasi dari server kemudian ditampilkan pada layar berupa nama ruangan tempat perangkat iTAG Bluetooth berada dan mencatat pada file log dengan ekstensi file .csv

## Perancangan Parameter Pengujian

### Akurasi Kesalahan Pelacakan Secara Umum

Akurasi kesalahan pelacakan secara umum ini menghitung akurasi secara keseluruhan hasil pelacakan berdasarkan file log yang ditulis oleh server dimana akurasi diperoleh dari jumlah prediksi salah dibagi keseluruhan total prediksi. Persamaan 4.1 merupakan persamaan untuk menghitung akurasi hasil pelacakan.

Akurasi Kesalahan= Jumlah Kesalahan PrediksiTotal Prediksi×100 % 		(4.1)

Kemudian untuk script perhitungan akurasi kesalahan secara umum seperti yang tertera dibawah ini.

| 1 2 3 4 5 6 | for i in range(len(arr)): if arr[i][3] == "Mismatch": mismatch = mismatch + 1 percent = mismatch / len(arr) * 100 print("Akurasi kesalahan pelacakan secara umum =",round(percent,2),"%") |
| --- | --- |

Script diatas menghitung berapa kelas yang bernilaikan “Mismatch” atau tidak cocok dengan memanfaatkan perulangan for dimana nilai variabel “mismatch” akan bertambah setiap ada kelas dengan nilai “Mismatch” dan perulangan dilakukan sejumlah baris yang terdapat pada log file hasil pelacakan secara real time. Setelah total dari kesalahan pelacakan diperoleh, maka hasilnya akan dikali dengan 100 kemudian ditampilkan pada layar.

### Akurasi Kesalahan per sub-lokasi dalam ruang

Parameter pengujian ini membagi ruangan menjadi 4 bagian sub-lokasi yang bertujuan untuk memetakan akurasi kesalahan pelacakan pada tiap sub-lokasi, sehingga diketahui pada sub-lokasi mana pada suatu ruangan yang memiliki tingkat akurasi kesalahan paling tinggi. Pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Tabel akurasi kesalahan per sub-lokasi dalam ruang

| No | Ruang | Sub-Lokasi | Akurasi kesalahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruang 1 | Sub Lokasi A |  |
|  |  | Sub Lokasi B |  |
|  |  | Sub Lokasi C |  |
|  |  | Sub Lokasi D |  |
| 2 | Ruang 2 | Sub Lokasi A |  |
|  |  | Sub Lokasi B |  |
|  |  | Sub Lokasi C |  |
|  |  | Sub Lokasi D |  |
| 3 | Lorong | Sub Lokasi A |  |
|  |  | Sub Lokasi B |  |
|  |  | Sub Lokasi C |  |
|  |  | Sub Lokasi D |  |

Pada Tabel 4.5 disajikan data berupa nama ruang, sub lokasi dan akurasi kesalahan. Tiap-tiap ruang yang digunakan untuk implementasi akan dibagi menjadi 4 bagian, kemudian akurasi kesalahannya dihitung menggunakan Persamaan 4.1.

## Perancangan Sistem

### Pengumpulan Data Pola Sinyal

Pnegumpulan data pola sinyal ini menggunakan Bluetooth Low Energy atau BLE sebagai protokol komunikasi antara sensor ESP32 dengan perangkat iTAG Bluetooth. Sensor ESP32 berjumlah 5 buah akan ditempatkan pada 3 ruangan berbeda, dimana pada ruang 1 dan ruang 2 berjumlah 2 sensor sedangkan pada lorong akan ditempatkan 1 buah sensor. Pada sensor ESP32 dibutuhkan 4 library pendukung untuk menjalankan pemindaian bluetooth dan mengirim data melalui jaringan hotspot, yakni library BLEDevice, WiFi, HTTPclient dan ArduinoJson. Sensor kemudian diprogram untuk memindai semua sinyal bluetooth yang ada, kemudian apabila ditemukan sinyal bluetooth dari perangkat iTAG Bluetooth dengan MAC address “ff:ff:c2:0f:ed:8d”, pemindaian dihentikan kemudian data RSSI dari perangkat iTAG bluetooth akan disimpan pada variabel “rssi”.

Selanjutnya, sensor akan memindah data rssi dari variabel “rssi” ke sebuah variabel JSON. Pada variabel JSON ditambahkan juga MAC address dari sensor agar server mengenali datangnya paket berdasarkan MAC address sensor. Sebelum sensor mengirim data rssi menuju server, sensor memindai wiFi dari hotspot hanphone android dengan SSID “Nokia 3”. Setelah wiFi ditemukan, sensor akan terhubung dengan jaringan hotspot “Nokia 3” dengan password “hasbi1202”. Kemudian sensor mengirim data rssi menuju server dengan alamat http://192.168.43.242:8080/ pada port 8080 tiap maksimal 0,5 detik. Pada Tabel 4.6 akan dipaparkan rincian konfigurasi pada sensor ESP32

Tabel 4.6 Konfigurasi sensor ESP32

| No | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Library | - BLEDevice.h - WiFi.h - HTTPClient.h - ArduinoJson.h |
| 2 | WiFi | SSID : Nokia 3 Password : hasbi1202 |
| 3 | iTAG MAC address | ff:ff:c2:0f:ed:8d |
| 4 | MAC address sensor | WiFi.macAddress() |
| 5 | RSSI perangkat iTAG | advertisedDevice.getRSSI() |
| 6 | Alamat Server | http://192.168.43.242:8080/ |
| 7 | Tipe data paket | JSON |
| 8 | HTTP Timeout | 500 ms |

Pada sisi server, konfigurasi yang dilakukan adalah mengatur agar data RSSI yang dikirim sensor tersimpan pada suatu elemen dalam variabel array berdasarkan MAC address sensor yang mengirimnya. Kemudian setelah variabel array rssi telah terisi sepenuhnya, server akan menuliskan data rssi dengan format nama ruangan, waktu, rssi 1, rssi 2, dst pada file dengan format .csv. Pengambilan data pola sinyal tiap ruangan kurang lebih selama 3 menit. Pada Tabel 4.7 merupakan konfigurasi yang dilakukan pada server saat pengumpulan pola sinyal.

Tabel 4.7 Konfigurasi server

| No | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahasa pemrograman | Python |
| 1 | Library | - Datetime - logging - Flask - csv |
| 2 | Array MAC Sensor | ["3C:71:BF:C4:E1:F4","B4:E6:2D:B7:72:45","B4:E6:2D:B7:6B:91", "3C:71:BF:88:A0:B4", "B4:E6:2D:B3:57:E5"] |
| 3 | Array RSSI | [None, None, None, None, None] |
| 4 | File data .csv | rssi_collected.csv |

Library logging digunakan untuk mengatur tampilan pada terminal agar menampilkan log yang diinginkan saja. Library datetime digunakan untuk memanggil fungsi agar mengetahui waktu sekarang. Library warning digunakan untuk mengabaikan pesan peringatan yang ditampilkan pada terminal. Library Flask berguna untuk membuat server. Dan library csv digunakan untuk menuliskan file dalam bentuk csv. Variabel array MAC sensor digunakan apabila ada data RSSI yang masuk dari sensor, maka akan dicocokkan MAC address sensor dengan elemen pada variabel array kemudian data RSSI akan dimasukkan pada variabel array RSSI sesuai urutan MAC sensor nya.

### Pelacakan Lokasi Secara Real-Time

Konfigurasi sensor ESP32 pada pelacakan lokasi secara real-time ini sama dengan konfigurasi pada saat pengumpulan data pola sinyal. Karena pada dasarnya tugas dari sensor ESP32 ini adalah menangkap sinyal Bluetooth perangkat iTAG kemudian mengirimkan data RSSI nya menuju server. Pada Tabel 4.8 merupakan konfigurasi yang diterapkan pada sensor ESP32.

Tabel 4.8 Konfigurasi sensor ESP32

| No | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Library | - BLEDevice.h - WiFi.h - HTTPClient.h - ArduinoJson.h |
| 2 | WiFi | SSID : Nokia 3 Password : hasbi1202 |
| 3 | iTAG MAC address | ff:ff:c2:0f:ed:8d |
| 4 | MAC address sensor | WiFi.macAddress() |
| 5 | RSSI perangkat iTAG | advertisedDevice.getRSSI() |
| 6 | Alamat Server | http://192.168.43.242:8080/ |
| 7 | Tipe data paket | JSON |
| 8 | HTTP Timeout | 500 ms |

Pada sisi server, konfigurasi yang dilakukan adalah mengatur agar data RSSI yang dikirim sensor tersimpan pada suatu elemen dalam variabel array berdasarkan MAC address sensor yang mengirimnya. Kemudian setelah variabel array RSSI telah terisi sepenuhnya, server akan mengklasifikasikan di ruang mana perangkat iTAG Bluetooth berada menggunakan fungsi kNN pada library Scikit Learn. Klasifikasi atau proses menentukan lokasi ini mengacu pada data training yang telah diambil pada tahap pertama fingerprinting yang tersimpan dalam sebuah file berekstensi .csv. Hasil dari proses pelacakan lokasi oleh server ditampilkan pada layar dan disimpan dalam sebuah berkas Log yang akan digunakan dalam proses pengujian. Adapun format berkas dari berkas Log hasil pelacakan adalah .csv. Pada Tabel 4.9 menjabarkan tentang konfigurasi pada server.

Tabel 4.9 Konfigurasi server

| No | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahasa pemrograman | Python |
| 1 | Library | - Pandas - Logging - datetime - Sklearn (Scikit Learn) - warning - Flask - csv |
| 2 | Array MAC Sensor | ["3C:71:BF:C4:E1:F4","B4:E6:2D:B7:72:45","B4:E6:2D:B7:6B:91", "3C:71:BF:88:A0:B4", "B4:E6:2D:B3:57:E5"] |
| 3 | Array RSSI | [None, None, None, None, None] |
| 4 | Data training | rssi_collected.csv |
| 5 | Log file | real_time_result.csv |

Library Pandas digunakan untuk membuka file data training “rssi_collected.csv” kemudian disimpan dalam suatu variabel. Library logging digunakan untuk mengatur tampilan pada terminal agar menampilkan log yang diinginkan saja. Library datetime digunakan untuk memanggil fungsi agar mengetahui waktu sekarang. Library Scikit Learn digunakan untuk memanggil fungsi KNN yang akan mengklasifikasikan pola sinyal yang dikirimkan sensor. Library warning digunakan untuk mengabaikan pesan peringatan yang ditampilkan pada terminal. Library Flask berguna untuk membuat server. Dan library csv digunakan untuk menuliskan file log dalam bentuk csv. Variabel array MAC sensor digunakan apabila ada data RSSI yang masuk dari sensor, maka akan dicocokkan MAC address sensor dengan elemen pada variabel array kemudian data RSSI akan dimasukkan pada variabel array RSSI sesuai urutan MAC sensor nya.

## Perancangan Skenario Pengujian

Perancangan skenario pengujian dilakukan untuk menghitung kesalahan klasifikasi pelacakan. Setelah itu diperoleh akurasi kesalahan pelacakan secara umum dan juga akurasi kesalahan per-sub lokasi dalam ruangan sehingga diketahui pada sub-lokasi manakah pada tiap ruangan yang memiliki akurasi kesalahan pelacakan paling tinggi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui akurasi pelacakan sistem yang telah dibuat. Langkah yang dilakukan sama dengan pelacakan secara real-time hanya ada beberapa konfigurasi tambahan pada server. Konfigurasi yang dilakukan adalah dengan menambah variabel “true_loc” yang berisi lokasi ruangan sebenarnya dan variabel “sub_loc” yang berisi sub-lokasi pada sebuah ruangan. Variabel “sub_loc” akan digunakan sebagai parameter sub lokasi pada pengujian kedua. Kedua variabel ini akan diinisialisasi dengan cara mengirim paket JSON berisikan nama ruangan sebenarnya dan nama sub lokasi perangkat berada dengan bantuan sebuah perangkat lunak Postman. Perangkat Lunak Postman akan mengirimkan paket JSON setiap perangkat iTAG berpindah posisi dari satu sub lokasi ke sub lokasi yang lain, atau dari satu ruangan ke ruangan yang lain dan nilai pada variabel JSON tersebut akan berubah sesuai dengan nama ruangan dan nama sub lokasi perangkat iTAG. Kemudian ditambahkan juga variabel ”compatibility” yang mana nilainya adalah boolean. Apabila hasil klasifikasi ruangan dan variabel “true_loc” bernilai sama, atau hasil klasifikasi menghasilkan nama ruangan yang benar maka “compatibility” bernilai “Match”. Sebaliknya, jika hasil klasifikasi tidak sama dengan variabel “true_loc” maka variabel “compatibility” bernilai “Mismatch” Pada Tabel 4.10 akan dijabarkan mengenai konfigurasi yang akan dilakukan pada server.

Tabel 4.10 Konfigurasi server pengujian

| No | Parameter | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahasa pemrograman | Python |
| 1 | Library | - Pandas - Logging - datetime - Sklearn (Scikit Learn) - warning - Flask - csv |
| 2 | Array MAC Sensor | ["3C:71:BF:C4:E1:F4","B4:E6:2D:B7:72:45","B4:E6:2D:B7:6B:91", "3C:71:BF:88:A0:B4", "B4:E6:2D:B3:57:E5"] |
| 3 | Array RSSI | [None, None, None, None, None] |
| 4 | Var true_loc | Berisi nama ruangan perangkat sebenarnya |
| 5 | Var sub_loc | Berisi nama sub lokasi perangkat |
| 6 | Data training | rssi_collected.csv |
| 7 | Log file | real_time_result_2.csv |

Pada Gambar 4.4 ini, merupakan pembagian sub lokasi dari masing-masing ruangan.

Gambar 4.4 Denah pembagian sub lokasi ruangan

Selanjutnya, server dan sensor dinyalakan. Perangkat iTAG ditempatkan pada sub lokasi dalam ruangan masing-masing selama kurang lebih 25 detik. Kemudian server akan menampilkan hasil pelacakan secara real-time dan mencatat hasil pelacakan, waktu pelacakan, lokasi sebenarnya, sub lokasi, dan hasil perbandingan lokasi sebenarnya dan hasil pelacakan (variabel “compatibility”).

Setelah pengumpulan data masing-masing ruangan dan sub lokasi, selanjutnya adalah mengkonfigurasi server untuk memproses data hasil pelacakan dan menghitung akurasinya secara umum. Konfigurasi yang dilakukan adalah dengan memanggil fungsi pada Library Scikit Learn yakni accuracy score dan classification_report. Fungsi accuracy_score digunakan untuk menghitung skor akurasi dari pelacakan dengan memasukkan nilai lokasi sebenarnya dan lokasi hasil pelacakan. Fungsi classification_report digunakan untuk memberikan laporan tentang hasil klasifikasi meliputi skor-f1, indeks presisi tiap ruangan dan lain sebagainya. Hasil dari pengujian ini akan ditampilkan pada layar.

Selanjutnya adalah mengkonfigurasi server untuk menentukan akurasi kesalahan pada tiap sub lokasi masing-masing ruangan. Langkah pertama adalah mengelompokkan data pada file log hasil pelacakan yang telah dilakukan diatas menjadi tiap ruangan. Kemudian setelah membagi menjadi tiap ruangan, data dikelompokkan lagi menjadi tiap sub lokasi. Data ini disimpan dalam variabel array berdimensi banyak. Dimana ada 3 variabel array berdimensi banyak yang merepresentasikan banyaknya ruangan yang digunakan, yakni 3 ruangan. Kemudian setelah data selesai dikelompokkan tiap ruangan dan tiap sub lokasi, kesalahan pelacakan akan dihitung berdasarkan data per sub lokasi (A,B,C,D). Setelah jumlah kesalahan selesai dihitung, maka jumlah kesalahan akan dibagi dengan total data hasil pelacakan pada tiap sub lokasi dikali 100. Sehingga akan muncul akurasi kesalahan tiap sub lokasi dalam ruangan.

# PEMBAHASAN

Pembahasan berfungsi untuk menerjemahkan makna dari hasil yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Fungsi lainnya adalah untuk menjelaskan pemahaman baru yang didapatkan dari hasil penelitian, yang diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan. Dalam penelitian tingkat lanjut, fungsi pembahasan yang kedua ini sangat penting karena dapat menunjukkan kontribusi penulis terhadap pengembangan keilmuan. Akan tetapi, dalam penelitian tingkat skripsi, fungsi yang kedua ini dapat diterapkan secara terbatas karena pendidikan S1 tidak dituntut untuk pengembangan keilmuan secara substansial, tetapi cukup terhadap pemahaman personal dalam implementasi konsep atau teori.

## Subbab Lima Satu

Dalam menjawab masalah penelitian, penulis diminta untuk melakukan evaluasi kritis terhadap hasil yang diperoleh. Tergantung dari fokus penelitian, beberapa contoh pertanyaan kritis yang dapat dijawab adalah:

Seberapa jauh tujuan penelitian telah tercapai?

Apakah aplikasi atau sistem yang dibangun sesuai dengan tujuannya?

Apakah metode atau praktik perancangan dan implementasi yang baik telah dijalankan?

Apakah teknologi implementasi yang tepat telah dipilih? Dan sebagainya.

### Subbab Lima Satu Satu

Dalam menjelaskan pemahaman baru yang didapatkan, penulis dapat mengubungkan hasil penelitian dengan pengetahuan teoritik atau penelitian sebelumnya yang telah dibahas. Kaitan antara hasil penelitian dan pengetahuan teoritik misalnya berupa:

pendapat tentang metode yang digunakan dari pustaka, apakah dapat digunakan dengan baik secara langsung, dengan penyesuaian, atau dengan batasan tertentu;

konfirmasi tentang batasan dari metodologi yang digunakan sehingga dapat berpengaruh pada hasil;

penjelasan tentang informasi penting pada penelitian lainnya yang membantu penulis untuk menerjemahkan data penelitian penulis;

penjelasan tentang kemungkinan hasil dari penelitian lainnya yang dapat dikombinasikan dengan penelitian penulis untuk memberikan pengetahuan baru; dan sebagainya.

### Subbab Lima Satu Dua

Penulis dapat merefleksikan apa yang telah dipelajari selama melakukan penelitian, tetapi harus tetap terfokus dengan masalah penelitian ini dan tidak melebar ke masalah lainnya. Hal-hal yang berada di luar fokus peneltian tetapi penting dan menarik untuk diteliti dapat disarankan sebagai bahan penelitian berikutnya. Hal ini dapat dipertegas di bab Kesimpulan/ Penutup.

## Subbab Lima Dua

Hasil dan pembahasan dapat diletakkan dengan kemungkinan berikut:

- Dipisahkan secara fisik ke dalam bab-bab yang berbeda

Dipisahkan secara fisik ke dalam dua atau lebih paragraf atau subbab yang berbeda tetapi dalam bab yang sama

Dileburkan menjadi satu dalam paragraf, dijelaskan secara naratif-deskriptif, terdistribusi ke satu atau lebih bab yang ada

### Subbab Lima Dua Satu

Cara pertama atau kedua membantu pembaca yang ingin memisahkan observasi dan terjemahan dari observasi tersebut sehingga mereka dapat menilai kualitas dari masing-masing proses dengan lebih mudah. Kadang-kadang cara kedua lebih banyak dipilih daripada cara pertama jika data yang harus dipresentasikan yang cukup banyak dan laporan penelitian cukup panjang agar pembaca tidak perlu menunggu presentasi dari seluruh data selesai baru dapat membaca penerjemahannya. Cara pertama dan kedua ini banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, baik itu deskriptif, eksplanatori, maupun implementatif.

### Subbab Lima Dua Dua

Cara ketiga biasanya digunakan jika data, analisis, dan penafsirannya sulit dipisahkan. Pemisahannya terkadang justru membuat laporan penelitian sulit dibaca. Hal ini dapat berlaku pada tipe penelitian yang bersifat kualitatif, baik itu deskriptif ataupun analitik/eksplanatori.

Pada dasarnya peletakan dan jumlah bab untuk hasil dan pembahasan sebaiknya disesuaikan karakter penelitian masing-masing. Judul bab pun tidak harus secara eksplisit “Hasil” dan “Pembahasan” tetapi dapat digantikan dengan nama yang lebih deskpritif dan tematik.

## Subbab Lima Tiga

Contoh struktur skripsi untuk implementatif pembangunan dan nonimplementatif eksperimental dapat dilihat pada kedua subbab berikut.

### Contoh Struktur Penelitian Implementatif Pembangunan

Berikut ini adalah contoh bab-bab yang terdapat pada penelitian implementatif pembangunan sistem perangkat lunak.

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Landasan Kepustakaan

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab 4 Persyaratan

Bab 5 Perancangan dan Implementasi

Bab 6 Pengujian

Bab 7 Penutup

Bab 1 sampai Bab 3 memuat informasi yang sesuai dengan panduan sebelumnya. Isi dari bab-bab berikutnya:

Bab 4 Persyaratan:

Pernyataan masalah (problem statement), yang lebih elaboratif daripada yang di Pendahuluan.

Identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders) dan aktor (actors) sistem.

Daftar terstruktur persyaratan/kebutuhan perangkat lunak, secara fungsional, data, dan non-fungsional

Use cases, use case diagrams, dan use case specifications, dan sebagainya.

Bab 5 Perancangan dan Implementasi:

Rancangan arsitektur: deskripsi struktur dan setiap komponen utama

Representasi data dalam model data dan basis data

Detil implementasi dari fungsi-fungsi utama yang menjadi fokus

Bab 6 Pengujian dan Evaluasi

Strategi, rencana, kasus, dan data pengujian

Ringkasan hasil pengujian perangkat lunak, termasuk data dan analisisnya (detilnya di Lampiran)

Evaluasi hasil proyek secara keseluruhan, misalkan

Bab 7 Penutup

Ringkasan dari capaian proyek

Saran pengembangan lebih lanjut

Pada contoh struktur ini “hasil” tersebar di beberapa bab mulai Bab 4 Persyaratan sampai Bab 6, sedangkan “pembahasan” secara keseluruhan terhadap masalah penelitian terdapat di Bab 6. Yang dimaksud dengan pengujian dalam Bab 6 terfokus pada pengujian persyaratan perangkat lunak, sedangkan evaluasi berfungsi sebagai “pembahasan” secara keseluruhan, yaitu menentukan apakah “hasil” sudah menjawab masalah penelitian yang dirumuskan pada Bab 1.

Sebagai catatan, Bab 3 Metodologi umumnya menjelaskan model proses perangkat lunak yang digunakan. Jika strategi untuk setiap aktivitasnya (analisis persyaratan, perancangan, dan seterusnya) sudah dijelaskan di Bab 3 ini juga, maka bab-bab lainnya yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ini masing-masing langsung dapat menjelaskan hasil pelaksanaan metodenya.

### Contoh Struktur Penelitian Nonimplementatif Eksperimental

Berikut ini adalah contoh bab-bab yang terdapat pada penelitian implementatif pembangunan sistem perangkat lunak.

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Landasan Kepustakaan

Bab 3 Metodologi Penelitian

Bab 4 Hasil

Bab 5 Pembahasan

Bab 6 Penutup

Isi dari setiap bab dapat menyesuaikan dengan panduan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika diperlukan, Bab 4 dapat digabungkan dengan Bab 5, menjadi Hasil dan Pembahasan.

Struktur dasar ini cukup universal sehingga dapat digunakan juga untuk tipe-tipe penelitian lainnya, khususnya jika belum ada struktur lain yang lebih tematik dan cocok untuk penelitian yang bersangkutan.

# Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran terhadap skripsi. Kesimpulan dan saran disajikan secara terpisah, dengan penjelasan sebagai berikut:

## Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan-pernyataan yang singkat, jelas, dan tepat tentang hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan tujuannya. Bagian ini merupakan penegasan dari yang telah dijelaskan pada bagian Pembahasan dan tidak memuat informasi yang baru.  Bagian ini juga mencerminkan jawaban dari rumusan masalah (pertanyaan penelitian).

## Saran

Saran berisi pernyataan-pernyataan yang ringkas dan jelas tentang masalah-masalah atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut. Saran itu dapat diarahkan pada aspek metode, instrumen, populasi/sampel, dan sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

Adobe Systems Incorporated, 2013. Adobe Air (3.5 beta). [program komputer] Adobe Labs. Tersedia di: <http://labs.adobe.com/technologies/
flashruntimes/air/> [Diakses 1 Mei 2013]

Alif, A., 2013. Komputasi cerdas untuk pemula. Malang: ABC Press.

Angriawan, B., 2014. Sistem pakar untuk penentuan kondisi tubuh ideal atlet sepakbola usia remaja. S1. Universitas Malang Raya.

Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson, B. & Lundell, B., 2008. Thesis projects: a guide for students in Computer Science and Information Systems. 2nd ed. London: Springer-Verlag London Limited.

Boots Group Plc., 2003. Corporate social responsibility. [online] Boots Group Plc. Tersedia di: <http://www.boots-plc.com/information/info.asp?id1=1a> [Diakses 1 April 2004]

Brata, K.C., 2012. Rancang bangun aplikasi jejaring sosial kampus berbasis GPS pada ponsel cerdas Android. S1. Universitas Brawijaya. Tersedia di <http://ptiik.ub.ac.id/skripsi> [Diakses 1 Agustus 2014]

British Standards Institution, 2011. BS EN 594:2011 Timber structures. Test methods. Racking strength and stiffness of timbre frame wall panels. British Standards Online [online] Tersedia melalui: Anglia Ruskin University Library <http://libweb.anglia.ac.uk> [Diakses 31 Augustus 2011]

Brodjonegoro, A., 2009a. Dunia teknologi informasi bagi komunitas open source. Bandung: Bandung Indah Press.

Brodjonegoro, A., 2009b. Peran media sosial dalam pemasaran produk perangkat lunak. Bandung: Bandung Indah Press.

Broughton, J.M., 2002a. The Brettow Woods proposal: a brief look. Political Science Quarterly, 42(6), p.564.

Broughton, J.M., 2002b. The Brettow Woods proposal: a brief look. Political Science Quarterly, [e-journal] 42(6). Tersedia melalui: Perpustakaan Universitas BX <http://perpustakaan.ubx.ac.id> [Diakses 1 Juli 2013]

Brown, J. 2005. Evaluating surveys of transparent governance. In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005. 6th Global forum for reinventing government: towards participatory dan transparent governance. Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United Nations.

Cakraningrat, R., 2011. Sistem pendukung keputusan untuk UMKM. [e-book]. UBX Press. Tersedia melalui: Perpustakaan Universitas BX <http://perpustakaan.ubx.ac.id> [Diakses 1 Juli 2013]

Cookson, J. dan Church, S. eds., 2007. Leisure and the tourist. [e-book] Wallingford: ABS Publishers. Tersedia di: Google Books <http://booksgoogle.com> [Diakses 1 Juli 2009]

Cox, C., Brown, J.T. dan Tumpington, W.T., 2002. What health care assistants know about clean hands. Nursing Today, Spring Issue, pp.64-68.

Diponegoro, A., 2008. The beauty of Indonesian oceans. [electronic print] Tersedia di: <http://adiponegoro.com/store/product_info.php?cPath=3&
productss_id=99> [Diakses 1 Januari 2011]

Esemka, 2012. Esemka bisa. [image online] Tersedia di: <http://www.esemka.co.id/esemkabisa.aspx> [Diakses 31 Januari 2011]

Goalie, D. 2008. Remote sensing technology for modern soccer. Popular science and Technology, [online] Tersedia di: <http://www.popsci.com/b012378/
soccer.html> [Diakses 1 Juli 2009]

Haryanto, A. 2002. Dua dunia. [foto] (Koleksi pribadi Alan Haryanto)

Higher Education Act 2004. (c.8). London: HMSO

International Standards Office, 1998. ISO 690 – 2 Information and documentation: Bibliographical references: Electronic documents. Geneva: ISO.

Kartolo, R., 2010. Wawancara pada Kabar Pagi. Diwawancara oleh Sam Basman [televisi] TVRI Saluran 1, 17 Agustus 2010, 08:30.

Keene, E., ed., 1988. Natural language. Cambridge: University of Cambridge Press.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2013. Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2012. [pdf] Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tersedia di: <http://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/
54323613/976/laporan-dan-evaluasi-ppid-tahun-2012-ditambahkan-cover-untuk-online-ppid.pdf> [Diakses 1 Agustus 2014]

NHS Evidence, 2003. National Library of Guidelines. [online] Tersedia di: <http://www.library.nhs.uk/guidelinesfinder> [Diakses 1 Juli 2007]

Rahardjo, S. 2001. Presiden Habibie. [foto] (Jakarta, Koleksi Museum Presiden)

Richmod, J., 2005. Customer expectations in the world of elctronic banking: a case study of the Bank of Britain. PhD. Anglia Ruskin University.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. & Booch, G., 2005. The Unified Modeling Language reference manual. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley.

Samson, C., 1970. Problems of information studies in history. Dalam: S. Stone, ed. 1980. Humanities information research. Sheffield: CRUS. pp. 44-68.

Scottish Intercollegiate Guidelines, 2001. Hypertension in the elderly. (SIGN publication 20) [online] Edinburgh: SIGN (Diterbitkan 2001) Tersedia di:<http://www.sign.ac.uk/sign49.pdf> [Diakses 22 November 2004]

Silverman, D.F. dan Propp, K.K. eds., 1990. The active interview. BeverlyHills, CA: Sage.

Smith, J., 1975. A source of information. Dalam: W. Jones, ed. 2000. One hundred and one ways to find information about health. Oxford: Oxford University Press. Ch.2.

Sommerville, I., 2011. Software engineering. 9th ed. London: Addison-Wesley.

Sudirman, Z., 2011. Pembahasan tentang sitasi dan perujukan. [surat] (Komunikasi personal, 11 Juni 2011).

Tanenbaum, A.S., 1998. Organisasi komputer terstruktur, jilid 1. Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh T.A.H Al-Hamdany. 2001. Jakarta: Salemba Teknika.

Thompson, A. dan Thomson, B., (in press) Innocent or guilty: a studi to ascertain the status of convicts in highly uncertain situations. Journal of Crime Scene Investigation. (Diterima untuk publikasi Januari 2002).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005. 6th Global forum for reinventing government: towards participatory dan transparent governance. Seoul, Republic of Korea, 24-27 May 2005. New York: United Nations.

PERSYARATAN FISIK DAN TATA LETAK

Kertas

Kertas yang digunakan adalah HVS 70 mg berukuran A4. Apabila terdapat gambar-gambar yang menggunakan kertas berukuran lebih besar dari A4, hendaknya dilipat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak balik.

Margin

Batas pengetikan naskah adalah sebagai berikut :

Margin kiri: 4 cm

Margin atas: 3 cm

Margin kanan: 3 cm

Margin bawah: 3 cm

Jenis dan Ukuran Huruf

Jenis huruf yang dipakai dalam skripsi adalah Calibri dengan ketentuan sebagai berikut:

Judul bab pada level 1 berukuran 16 pt

Judul subbab pada level 2 berukuran 14 pt

Judul subbab pada level 3 berukuran 14 pt

Judul subbab pada level 4 berukuran 12 pt

Badan teks berukuran 12 pt

Penggunaan jenis dan ukuran ini harus konsisten. Untuk memudahkan memelihara konsistensi sekaligus penyusunan struktur skripsi, fasilitas seperti styles dan multilevel list dalam program pengolah kata dapat digunakan. Sebuah template untuk skripsi ini telah disediakan untuk membantu mahasiswa. Styles dan multilevel list dalam template tersebut sudah dirancang untuk jenis dan ukuran huruf yang disyaratkan.

Spasi

Jarak  standar antar  baris  dalam  badan teks adalah satu spasi.  Jarak antar paragraf, antara judul bab dan judul subbab, antara judul subbab dan badan teks, dan seterusnya, dapat dilihat pada masing-masing style yang digunakan dan tersedia dalam template untuk skripsi ini.

Kepala Bab dan Subbab

Kepala bab terdiri dari kata “BAB” yang diikuti dengan nomor bab dan judul dari bab tersebut, misalnya “BAB 1 PENDAHULUAN” . Kepala subbab diawali dengan nomor sesuai tingkat hirarkinya dan diikuti dengan judul subbab, misalnya “1.2 Rumusan masalah”. Penomoran subbab disarankan tidak lebih dari 4 level (maksimal subbab X.X.X.X). Kepala bab dan subbab tidak boleh mengandung widow atau orphan sehingga nampak menggantung atau terputus di bagian awal atau akhir sebuah halaman. Widow adalah sebuah paragraf dengan hanya satu baris pertama pada akhir halaman sedangkan sisanya berada pada halaman berikutnya. Orphan adalah baris terakhir dari satu paragraf yang tertulis pada awal suatu halaman sedangkan baris lainnya dari paragraf tersebut berada pada halaman sebelumnya.

Nomor Halaman

Bagian   awal   skripsi   menggunakan   nomor   halaman berupa angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) yang dimulai dari sampul dalam. Sedangkan bagian utama dan bagian akhir skripsi menggunakan nomor halaman berupa angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) yang dimulai dari bab 1. Semua nomor halaman diletakkan di tengah bawah.

PENGGUNAAN BAHASA

Bahasa yang dipakai dalam skripsi adalah bahasa Bahasa Indonesia yang baku. Setiap kalimat berita harus memiliki subjek dan predikat, dan umumnya dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Setiap paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Penuturan isi dalam kalimat, paragraf, maupun antar paragraf harus menggunakan bahasa yang tepat dan menggambarkan alur logika yang runtut.

Penulisan bahasa asing yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia. Sedapat mungkin dihindari penggunaan bahasa asing jika istilah dalam bahasa Indonesia sudah ada. Jika terpaksa menggunakan istilah dalam bahasa asing, maka penulisannya harus sesuai ejaan aslinya dan dicetak miring (italic), kecuali jika istilah tersebut adalah nama.

Sebagai referensi untuk penulisan Bahasa Indonesia yang baku, dokumen berikut dapat digunakan:

Kamus Bahasa Indonesia, Tim Penyusun, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (KBBI daring): kbbi.web.id